DOCUMENTAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO

Fortran90 → Python

| Nome do arquivo original | soil_tmp.F90 |
| --- | --- |
| Nome do arquivo Python | soil_tmp.py |
| Responsável | Lucas Gelenski |
| Data | 15/09/2026 |
| Status | ☐ Rascunho ☒ Transcrito ☐ Validado |

PROPÓSITO

O que este arquivo faz e qual seu papel no sistema:

soil_tmp é a única sub-rotina do arquivo e resolve o perfil de temperatura do solo/neve/vegetação por Crank-Nicholson: a cada iteração do laço de convergência interno de new_profile, monta e resolve um sistema tridiagonal para o incremento de temperatura delstt(i) em cada nó ativo (1..ntemp — nós de ar, ntype == 27, são explicitamente pulados), incorporando troca condutiva entre vizinhos, energia de mudança de fase (congelamento/degelo, evaporação/condensação), calor advectivo do fluxo de água/vapor, e a linearização do balanço de energia de superfície (isurfg/isurff e suas derivadas em T) no(s) nó(s) de topo. Resolve esse sistema com o algoritmo de Thomas — em até dois segmentos independentes quando um nó de ar interrompe a faixa ativa (ver ponto de atenção nº1) —, depois percorre os nós de ntemp até 1 aplicando o incremento com vários limitadores de magnitude independentes (um teto por iteração dtopi, um teto de 'continuidade no tempo' maxdel, um teto de 'continuidade no espaço' contra um nó de referência). Nos nós de solo/água (ntype(i) <= 25), reparte a variação de temperatura resultante em troca de massa gelo/água (conservando bftm(i), o orçamento fixo de água+gelo trocável do nó para o timestep corrente — ver ponto 5) e atualiza o conteúdo de vapor d'água do nó (rhov/rhoda/wvc) via vap_press. É chamada uma única vez por iteração do laço de convergência interno, em new_profile.F90:1209 ('Call soil_tmp(...)', com C maiúsculo); não é chamada por nenhum outro arquivo (fan-in = 1).

Estrutura interna, por fase (não há sub-rotinas anexadas — arquivo de rotina única):

| Fase | Linhas | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Declarações e zeragem | 1–186 | ~90 locais zerados; seletores de fase d0i..d4i; nó de topo sn por icase; fs = 1/step; tf2 (calor latente de fusão vs. sublimação, por meltfl) |
| LAÇO PRINCIPAL do i=1,ntemp | 188–576 | Energia de mudança de fase por nó (congelamento/degelo, evaporação/condensação, água aberta, neve); coeficientes A/B/C/D do sistema tridiagonal; linearização da superfície por icase; acompanhamento de rhs_errort/sert |
| Algoritmo de Thomas | 579–661 | Até 2 segmentos independentes (is1..if1, is2..if2) contornando nós de ar (ntype==27) — ver ponto de atenção nº1 |
| Aplicação do incremento, nó a nó (ntemp→1) | 663–991 | Limitadores dtopi/maxdel/continuidade vertical; partição gelo/água conservando bftm (ponto 5); atualização de rhov/rhoda/wvc via vap_press |

CHAMADAS EXTERNAS

Sub-rotinas chamadas por este arquivo:

Nenhuma.

Funções chamadas:

| Símbolo | Origem | Uso |
| --- | --- | --- |
| dense | fasst_functions.F90 | Densidade de água/gelo — múltiplos pontos do laço (fases WATER/ICE) |
| spheats | fasst_functions.F90 | Calor específico de água/gelo/vapor nos termos de mudança de fase |
| head | fasst_functions.F90 | 3× na partição gelo/água (linhas 926, 932, 936) |
| soilhumid | fasst_functions.F90 | Umidade relativa do solo — rh (estado atual) e rho (estado "antigo") |
| vap_press | fasst_functions.F90 | Pressão de vapor — energia de evap./cond. e wvc final do nó |

PONTOS DE ATENÇÃO PARA A TRANSCRIÇÃO

Números mágicos, hardcoded I/O, truques numéricos, ou qualquer coisa que precise de atenção ao portar este arquivo:

1. Até dois segmentos independentes do algoritmo de Thomas, contornando um vão de nós de ar

sn2 (índice do PRIMEIRO nó com ntype(i) == 27 encontrado ao varrer i=1..ntemp) e sn3 (índice do ÚLTIMO) particionam a faixa ativa em até dois segmentos de resolução (is1..if1, is2..if2), pulando o bloco de ar entre eles. O branch de 5 vias (linhas 582–599) assume que eventuais nós de ar formam um único bloco contíguo entre sn2 e sn3 — não verificado contra a atribuição de node_type em outro lugar, apenas replicado. Dentro da varredura, um nó com ntype(j) == 27 recebe delstt(j) = 0 e nem gam(j) nem bet são atualizados para ele; como A(j) = B(j) = C(j) = 0 para qualquer nó desses (nunca reatribuídos fora da zeragem inicial quando ntype(i) == 27; só D(i) é rezerado redundantemente na linha 572), o gam do PRÓXIMO nó real = C(ar)/bet = 0 desacopla corretamente o segmento do outro lado do vão. Consistente, mas fácil de quebrar ao 'simplificar' a lógica de salto — preservado literalmente, inclusive o is2 = 0; if2 = 0 duplicado e inofensivo (já zerado uma vez nas linhas 69–70; rezerado de novo nas linhas 580–581, logo antes da árvore de decisão).

2. y = 60 sobrescreve incondicionalmente um cálculo de 4 ramos

Linhas 743–753: y é calculado por uma árvore de 4 ramos (baseado em elevação, profundidade de neve, altura de folhagem, ou 1 - deep), cada um uma peça genuína de física — e a linha seguinte reatribui incondicionalmente y = 6d1 (60,0), descartando os quatro ramos. A fórmula pretendida ainda aparece, comentada, logo em seguida: !dmin1(dmax1(maxdel,4d1*y),6d1). deep (o polinômio de 4º grau das linhas 733–738, coeficientes sem nome 4,388/-11,498/10,947/-4,7845/0,9546) NÃO é código morto — é o multiplicador vivo de maxdel na linha 740 (maxdel = dmax1(maxdel*deep, mxd1*deep)), usado pelo limitador de 'continuidade no tempo' da linha 756. Só o cálculo de y de 4 ramos é morto; maxdel/deep sobrevivem.

3. Exclusão de água/ar na umidade relativa: deslize real, consequência estreita

Linha 959: if((ntype(i) /= 26.or.ntype(i) /= 27).and.node_type(i) /= 'VG') then. A cláusula .or. é uma tautologia (sempre verdadeira para qualquer inteiro), então a condição se reduz a node_type(i) /= 'VG' pura — a exclusão pretendida dos nós de água (26) e ar (27) do caminho de RH baseado em soilhumid nunca chega a se aplicar de fato. É um deslize genuíno (quase certamente deveria ser .and., espelhando o idioma node_type(i) /= 'WA'.and.node_type(i) /= 'AI' usado em todo o resto do projeto), mas seu dano observável aqui é nulo: este bloco inteiro já está dentro de if(i <= nnodes.and.ntype(i) <= 25) (linha 832), que exclui ntype 26 e 27 antes mesmo da tautologia ser avaliada. Replicado literalmente (o .or., não .and.) — não 'corrigir' para .and. achando que muda o comportamento; aqui, não muda.

4. Terceira cópia manual da mesma fórmula de calor latente de vaporização (WES)

Linha 206: lhe = 2500775,6d0 - 2369,729d0*(stt(i) - Tref). Mesmo ajuste já sinalizado como duplicado em sflux.py (_LHVAP_LITERAL) e surfenergy.py (_LHEVAP_INTERCEPT/_LHEVAP_SLOPE) — esta é agora uma TERCEIRA cópia manual independente no projeto. Mantida literal aqui também (_LHEVAP_INTERCEPT/_LHEVAP_SLOPE redeclaradas, não importadas de nenhum dos dois módulos irmãos — ver os próprios docstrings desses módulos sobre por que cada cópia permanece autocontida).

5. Partição gelo/água conserva bftm, calculado uma única vez por timestep

bftm(i) (campo de FasstState) é a massa total de água+gelo trocável do nó, em kg — mas só é DEFINIDO na primeiríssima iteração interna de um timestep (if(ii == 1.and.iter == 0) bftm(i) = smm + icm, linha 837); toda chamada subsequente dentro do mesmo timestep reaproveita o valor fixado nessa primeira chamada como alvo de conservação para a re-partição gelo/água. Errar a guarda ii/iter (por exemplo, recalcular bftm a cada chamada) mudaria silenciosamente o alvo do balanço de massa no meio do timestep.

6. ftempt, dfwi, dfiw: calculados, nunca lidos (código ativo)

As linhas 807–811 calculam ftempt (temperatura de superfície da vegetação vs. ar, por node_type); as linhas 828–829 calculam dfwi = rhow/rhoi e dfiw = rhoi/rhow (razões de densidade água/gelo). Nenhum dos três é lido em nenhum ponto do código ATIVO depois disso, nem é argumento intent(out) — os únicos leitores de dfwi/dfiw são o bloco de reconciliação de umidade comentado das linhas 942–954 (ponto 7). Mesma classe do full de new_profile — calculados aqui por fidelidade estrutural, sem consumidor vivo.

7. A sobrescrita de temperatura medida (mstflag) e sua reconciliação de umidade comentada

Quando mstflag == 1 e o nó nnodes tem uma temperatura medida válida (não sinalizada como faltante) em dmet(13), stt(nnodes) é forçado a esse valor e fflag = 1 é setado (linhas 698–703); fflag então reforça a mesma sobrescrita em MAIS dois pontos (784, 799) depois que os limitadores de continuidade já teriam ajustado stt(nnodes) de outra forma. O bloco que reconciliaria soil_moist/ice com essa temperatura forçada (linhas 942–954, comentado) está inativo — logo, forçar a temperatura medida pode deixar a partição gelo/água do nó inconsistente com sua temperatura (agora sobrescrita).

8. Dois campos distintos, hfol e hfol_tot, fáceis de confundir

Linha 730: d1 = dmax1(1d0, hfol, hm). state.hfol aqui NÃO é state.hfol_tot (o campo de 'altura total de folhagem' que a lógica de topologia icase de new_profile.F90 usa) — são dois campos distintos de FasstState. Fácil de confundir ao cruzar referências deste arquivo com new_profile.py; mantido como state.hfol literalmente.

9. Fórmula alternativa de dhdT/dhdTo, comentada

As linhas 243–246 carregam um ajuste fechado alternativo comentado para dhdT/dhdTo ((7/71,89)*(-0,1425 - 9,52d-4*(T - Tref))*phead); a fórmula ATIVA (linhas 240, 242) é a logarítmica, -(Rv/grav)*log(rh). Não transcrita (inativa), registrada para quem for comparar contra uma versão mais antiga do modelo.

10. Dois locais declarados e nunca usados

f2 e tmp (declarados nas linhas 44–56, f2 zerado na linha 129) nunca são lidos em nenhum outro ponto do arquivo — verificado com busca de palavra inteira, não apenas substring (o projeto tem um f2 genuíno em outros arquivos que É usado; este, neste arquivo, não é).

11. O mesmo idioma de arredondamento em três precisões diferentes

anint(x*1d15)*1d-15 (a maioria das grandezas: coeficientes do sistema tridiagonal, delstt, bftm, os termos de massa gelo/água, wvc), anint(x*1d10)*1d-10 (rhs_errort, stt, ice, soil_moist), e anint(x*1d20)*1d-20 (lhs4/lhs5, rhov, rhoda, a fração de razão de mistura). Preservado ponto a ponto, não unificado — mesma disciplina do ponto 5 de new_profile.py.

VALIDAÇÃO

Como a saída em Python deverá ser comparada com a saída do Fortran original:

Grade de varredura. icase ∈ {0, 1, 2, 3, 4} (muda sn — nó de topo — e o ramo de linearização de superfície usado no nó de topo); presença/ausência/posição de nós de ar ntype == 27 dentro de 1..ntemp (nenhum → is1=1,if1=ntemp; no topo; na base; interior → dispara o segundo segmento is2/if2 do algoritmo de Thomas, ponto 1); mstflag ∈ {0, 1} (com dmet(13) válido e inválido — dispara a sobrescrita de temperatura medida e fflag, ponto 7); iter == 0 vs. iter > 0 (dtop difere em 10×); node_type(i) == 'WA' (água aberta) vs. solo comum vs. neve ('HM'/'MX'); ntype(i) <= 25 vs. == 26 (água) vs. == 27 (ar), em cada nó.

Cobertura de ramos obrigatória: os quatro ramos descartados de y (ponto 2), mesmo sabendo que o resultado final independe deles — confirmar que o descarte é de fato observável (y == 60 sempre) e não, por exemplo, só nos cenários testados aqui; a tautologia .or. do ponto 3, com um cenário que force ntype(i) == 26 chegando até esse trecho por outro caminho (hoje impossível dado o guard externo — confirmar que continua impossível após qualquer mudança futura em torno dele); a conservação de bftm entre iterações do mesmo timestep (ponto 5), com um teste dedicado comparando ii==1/iter==0 vs. chamadas subsequentes; o caminho 'WA' completo (linhas 311–334, 859–865, 888–895), pouco exercitado pelo smoke test sintético usado nesta cópia de trabalho.

Critério de aceitação: DESBLOQUEADO no nível deste arquivo — soil_tmp usa só funções já transcritas e não chama sub-rotinas, então um driver de referência Fortran instrumentado (gen_soil_tmp_ref.F90, padrão já usado em tests/ref/ para fasst_functions, sp_humid, sflux, surfenergy) é viável AGORA, sem esperar por soil_moisture.F90. Seguir o padrão do projeto: erro relativo ≤ 2 ULP nas saídas oficiais (stt, ice, soil_moist, phead, wvc, rhov, rhoda, para todos os nós 1..ntemp) e nos 4 escalares intent(out) (iflag, rhs_errort, errort, sert). A validação numérica COMPLETA de new_profile continua bloqueada — precisa também de soil_moisture.F90 (ver PENDÊNCIAS).

Introspecção de estado interno: comparar bftm(i) (ponto 5) passo a passo entre iterações sucessivas do mesmo timestep, não só ao final — um erro na guarda ii/iter pode não aparecer na primeira iteração e só divergir depois.

PENDÊNCIAS

- Escrever tests/ref/gen_soil_tmp_ref.F90 (driver instrumentado) e o comparador Python correspondente — soil_tmp é o primeiro arquivo da cadeia de new_profile sem dependência bloqueante (ver VALIDAÇÃO); não depende de soil_moisture.F90 para ser validado isoladamente.

- Ligar o soil_tmp real (fasst/soil_tmp.py) ao parâmetro injetado soil_tmp_fn de fasst/new_profile.py no código de produção — hoje testado apenas via smoke test isolado nesta cópia de trabalho; o call site real (o que quer que instancie new_profile.py) ainda precisa importar fasst.soil_tmp.soil_tmp em vez de um stub.

- Decidir (fase futura): nomear/refatorar a sobrescrita y = 60 (ponto 2) em vez de descartar o cálculo de 4 ramos; decidir o destino da tautologia .or./.and. do ponto 3 (corrigir para .and. não muda comportamento hoje, mas deveria ser decidido e registrado, não deixado por omissão).

- Confirmar a hipótese de que nós de ar formam sempre um bloco contíguo dentro de 1..ntemp (ponto 1) antes de qualquer refatoração do algoritmo de Thomas — não verificado contra a lógica de topologia de new_profile.F90 nesta passada.

- Auditar o caminho node_type == 'WA' (água aberta, linhas 311–334 e 859–865) com um cenário dedicado — pouco exercitado pelos smoke tests sintéticos usados até aqui.