DOCUMENTAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO

Fortran90 → Python

| Nome do arquivo original | sp_humid.F90 |
| --- | --- |
| Nome do arquivo Python | sp_humid.py |
| Responsável | Lucas Gelenski |
| Data | 27/08/2026 |
| Status | ☐ Rascunho ☒ Transcrito ☐ Validado |

PROPÓSITO

O que este arquivo faz e qual seu papel no sistema:

Dada a pressão atmosférica, a temperatura, uma umidade relativa e uma carga de pressão (ph), calcula pressão de vapor e de saturação, densidades de vapor e de ar seco, razão de mistura e sua derivada em temperatura, temperatura de bulbo úmido, e o conteúdo volumétrico de vapor thvc com suas derivadas em temperatura e em carga.

CHAMADAS EXTERNAS

Sub-rotinas/funções chamadas por este arquivo:

| Símbolo | Origem | Uso | Argumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| dense | fasst_functions.F90 | Densidade da água líquida (linha 158) | dense(temp1, d0, di0) com d0=0, di0=1 |

PONTOS DE ATENÇÃO NA TRANSCRIÇÃO

Números mágicos, hardcoded I/O, truques numéricos, ou qualquer coisa que precise de atenção:

1. Treze quantidades calculadas e descartadas

A assinatura declara 10 intent(out): mixr, dmrdt, vpress, wetbulb, vpsat, rhov, rhoda, thvc, dthvdt, dthvdh.

sphumid   umidade específica            desdt     d(vpsat)/dT

dqdt      d(sphumid)/dT                 dedt      d(vpress)/dT

rhovs     densidade de vapor saturado   dedh      d(vpress)/dh

drvsdt    d(rhovs)/dT                   dmrdh     d(mixr)/dh

drvdt     d(rhov)/dT                    dewpt     ponto de orvalho

drvdh     d(rhov)/dh                    dradt     d(rhoda)/dT

dradh     d(rhoda)/dh

Implementado sp_humid.py que devolve um @dataclass MoistAirState com todas as quantidades agrupadas e comentadas por camada.

2. Caminho de derivadas nulas silenciosas

if(dabs(a*tc/t1) > 5d1 .or. dabs(t1) <= eps) then

vpress = ap                          ! ponto de ebulicao

vpsat  = vpress/rh2  (ou vpress)

! desdt, dedt, dedh PERMANECEM 0d0  <-- nunca atribuidas neste ramo

else

... calcula vpsat, vpress, desdt, dedt, dedh

end if

! ... e logo adiante, incondicionalmente:

drvdt = c1*(dedt - vpress/temp1)     ! usa dedt = 0

dradt = -c2*(dedt + t2/temp1)        ! usa dedt = 0

dmrdt = dedt*0.622d0*(1d0/t2 + vpress/(t2*t2))   ! -> 0

Quando o primeiro ramo é tomado, todas as derivadas em temperatura viram zero sem nenhum aviso.

3. Bulbo úmido com erro de escala

O cálculo de wetbulb (linhas 144–153) usa duas constantes cujas escalas não fecham com o resto da rotina:

delta   = 4.099d6*vpsat/(t1*t1)                 ! Pa/K ?

deltad  = 4.099d6*vpress/(t4*t4)

deltap  = (delta + deltad)*5d-1

wetbulb = temp1 - ((vpsat - vpress)/(deltap + 6.6d0*apres))

- O coeficiente 4,099·10⁶. A derivada de Tetens é Δ = es·a·(Tref − b)/(T − b)², com a·(Tref − b) = 17,269 × 237,29 = 4,098·10³. O código usa 10⁶, ou seja, um fator 1000× maior.

- O termo 6,6·apres. A constante psicrométrica é γ ≈ 6,65·10⁻⁴·p com p em Pa, dando ~66 Pa/K a 1013 hPa. O código usa apres em mbar multiplicada por 6,6 — resultando em ~6.686 Pa/K, cerca de 100× maior que γ.

- O ponto de orvalho está travado. dewpt = dmax1(temp1, ...) — o ponto de orvalho é forçado a ser maior ou igual à temperatura do ar. Fisicamente, Td ≤ T sempre; o correto seria dmin1.

4. Mudança de escala não documentada em thvc

!      t5 = rhov + mixr*rhoda        <-- versao anterior, comentada

di0 = 1

rhow = dense(temp1,d0,di0)          ! densidade da AGUA LIQUIDA (~1000 kg/m3)

t5 = rhow + mixr*rhoda              ! versao ativa

thvc = mixr*rhoda/t5

Com a versão comentada, rhov ~ 10⁻² e mixr·rhoda ~ 10⁻² → thvc ~ 0,5. Com a versão ativa, rhow ~ 10³ → thvc ~ 10⁻⁵. Cinco ordens de grandeza de diferença, sem comentário explicativo. Além disso, avaliar a densidade da água líquida na temperatura do ar para normalizar um conteúdo de vapor é fisicamente questionável — parece uma conversão de "densidade de vapor" para "fração volumétrica equivalente de água líquida", mas nada no código diz isso.

5. Números mágicos e duplicação

- 0.622d0 com o comentário !NOTE: 0.622 = Rd/Rv. Mas Rd e Rv são importados do módulo, e Rd/Rv = 0,621966... — o literal difere em 5,5·10⁻⁵ relativo. Duas fontes de verdade. Aparece 4 vezes (linhas 121, 124, 125, 126).

- Os pares de Tetens (17,269 / 35,86) e (21,8745 / 7,66) são idênticos aos de vap_press em fasst_functions.F90. Código duplicado.

- vpsat0 é importado corretamente e usado na linha 90 — mas a linha 132 escreve 610.78d0 à mão. Inconsistência dentro do próprio arquivo.

- 5d1 (limite do argumento da exponencial), 1d-15 (corte de vpress), 0.95d0/2.8d0 (saturação de rhoda), 6.6d0 — nenhum tem uma constante nomeada. Todos mantidos nesta transcrição;

6. Convenção do argumento ic e unidades

| Argumento | Unidade | Observação |
| --- | --- | --- |
| ic | — | 0 = sobre água; ≠0 = sobre gelo/neve. Chamadores passam d0i / f1i |
| apres | mbar | Convertido para Pa em ap = apres*1d2 (linha 77); mas apres é usado cru na linha 153 |
| temp1 | K | Todas as temperaturas internas em K; tc = temp1 − Tref é a versão em °C |
| rh2 | fração (0–1) | NÃO percentual — dmet1(iw,5) está em %; verificar cada chamador |
| ph | m | Carga de pressão; negativa em solo não saturado |

Atenção especial a rh2. fasst_global armazena dmet1(iw,5) em porcentagem (fasst_main.F90 linha 164: dmin1(met(iw,ip_rh),1d2)), mas sp_humid trata rh2 como fração — vpress = rh2*vpsat. Cada um dos 5 chamadores precisa ser auditado individualmente para confirmar qual escala está sendo passada.

VALIDAÇÃO

Como a saída em Python foi comparada com a saída do Fortran original:

- Grade de varredura.

- temp1 ∈ [220, 330] K, passo 0,1 (1.101 pontos)

- rh2 ∈ {0; 0,01; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 0,99; 1,0}

- apres ∈ {500; 700; 850; 1013,25; 1050} mbar

- ph ∈ {0; −0,1; −1; −10; −100; −1000} m

- ic ∈ {0, 1}

Total ≈ 594.000 combinações — trivial de gerar e comparar, e cobre todos os ramos.

- Erro relativo ≤ 2 ULP em todas as 10 saídas, com uma exceção esperada: thvc, dthvdt e dthvdh envolvem cancelamento subtrativo (dmrdt·rhoda + dradt·mixr − thvc·(...)) e podem exigir tolerância relativa de 10⁻¹² nos regimes em que t5 é grande. Documentar a tolerância adotada e o porquê.

- Teste de derivada por diferenças finitas. Comparar dmrdt e dthvdt com (f(T+h) − f(T−h))/(2h) usando h = 10⁻⁴ K. Concordância esperada ~10⁻⁸ relativo onde rhoda não está saturada;

PENDÊNCIAS

- Reportar ao autor o erro de escala em wetbulb (fatores 1000 em Δ e 100 em γ) e o dmax1 invertido em dewpt. Anexar a tabela de valores medidos deste documento.

- Reportar ao autor a mudança de t5 = rhov + mixr·rhoda para t5 = rhow + mixr·rhoda foi intencional? Muda thvc em cinco ordens de grandeza.

- Auditar os 5 chamadores, quanto à escala de rh2 e quanto ao nome dqdtf em module_lowveg.F90 linha 136, que recebe dmrdt.