DOCUMENTAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO

Fortran90 → Python  ·  Arquivo: module_canopy

| Nome do arquivo original | module_canopy.F90 |
| --- | --- |
| Nome do arquivo Python | module_canopy.py |
| Responsável | Allan Morimoto |
| Data | 06/09/2026 |

Status: ☐ Rascunho  ☒ Transcrito  ☐ Validado

Propósito

Balanço de energia e água de um dossel vegetal de n camadas (NCLAYERS = 3, fixo). A cada passo de tempo, canopy_met calcula: (1) as propriedades óticas/térmicas de cada camada (refletância, transmitância, absorção, emissividade, fator de agrupamento), a partir do tipo de vegetação e da estação do ano; (2) a matriz de fatores de forma/visão (Sij) entre céu, camadas foliares e solo, por traçado de raios sobre uma distribuição estatística de ângulos foliares (scalc_2a e as seis sub-rotinas que orquestra); (3) os perfis de vento, umidade relativa e temperatura do ar dentro do dossel; (4) a interceptação de chuva/neve na folhagem, o derretimento de neve interceptada e a evapotranspiração, limitada pela taxa de transpiração das raízes; (5) a temperatura de equilíbrio de cada camada, por um método de Newton generalizado sobre o balanço de energia não linear; e (6) as variáveis meteorológicas (solar, IR, vento, temperatura do ar, UR) que chegam ao solo já atenuadas pelo dossel.

veg_proph é uma segunda porta de entrada, independente de canopy_met: inicializa veg_prp (tabela de propriedades por tipo de vegetação), a fração de raiz por nó de solo (rk) e, para vegetação alta, a geometria de camadas do dossel (zh, dzveg, laif).

Inventário das 22 sub-rotinas

| Sub-rotina | Papel | Chamada por |
| --- | --- | --- |
| canopy_met | Ponto de entrada público; orquestra um passo de tempo completo do dossel | externo ao arquivo |
| canopy_prop | Propriedades óticas/térmicas por camada (ρ, τ, absorção, emissividade, clumping) | canopy_met |
| canopy_moist | Interceptação de chuva/neve, derretimento na folhagem, evapotranspiração | canopy_met |
| roughness | Altura de deslocamento zero-plano e comprimento de rugosidade do dossel | canopy_met |
| windprofile | Perfis normalizados de vento, UR e temperatura do ar dentro do dossel | canopy_met |
| scalc_2a | Orquestra o cálculo da matriz de fatores de forma Sij e Wir | canopy_met |
| kernal | Núcleo para projeção média da distribuição de ângulos foliares | scalc_2a |
| leaf_slope | PDF da distribuição de inclinação foliar (6 tipos) | scalc_2a |
| mean_proj | Projeção média das folhas de cada camada nas direções thetar | scalc_2a |
| gap_prob | Probabilidade de intervalo (gap probability) por camada e direção | scalc_2a |
| fmatrix | Coeficientes de fator de forma Fijr entre sumidouro/fonte | scalc_2a |
| smatrix | Integra Fijr sobre os ângulos de visão → Sij | scalc_2a |
| radiosity | Resolve o balanço de radiosidade (onda longa) via inversão de matriz | canopy_met |
| feval | Monta o resíduo (fx) e a jacobiana (dfx) do balanço de energia por camada | canopy_met |
| bfunc | Fluxo emitido normalizado por σ (εT⁴) e sua derivada | feval |
| qfunc | Fluxo de calor sensível e sua derivada | feval |
| output | Fluxos de onda longa céu/dossel/solo; energia total que chega ao solo (bgr) | canopy_met |
| solve | Método de Newton generalizado: dx = (J'J)⁻¹J'(−y) | canopy_met |
| matinv | Inversão de matriz via LU (Crout) | radiosity, solve |
| ludcmp | Decomposição LU com pivoteamento parcial (Numerical Recipes) | matinv |
| lubksb | Substituição direta/reversa sobre a decomposição LU | matinv |
| veg_proph | Propriedades de vegetação, fração de raiz e geometria do dossel (2ª porta de entrada) | externo ao arquivo |

Chamadas Externas

Símbolos que este arquivo usa mas que pertencem a outros arquivos do FASST:

| Símbolo | Origem | Usado em |
| --- | --- | --- |
| albedo_fasst, emis, e demais ~80 nomes de fasst_global | Campos de FasstState (fasst.state) | Todas as sub-rotinas — ver Seção 3 |
| EPS, TREF, SIGMA, PI, VK, SPFLAG, SDENSW | Constantes de fasst.constants | Diversas — ver Seção 3 |
| MetCol (índices de coluna do meteorológico) | fasst.indices | canopy_prop, canopy_met |
| albedo_emis, AlbedoEmisState | fasst.albedo_emis | canopy_met — atualiza state.albedo_fasst/state.emis a partir de (oldsd, sd, su); AlbedoEmisState é parâmetro de canopy_met |
| dense, spheats | fasst.functions (puras, sem state) | canopy_moist — densidade e calor específico de água/gelo/neve/ar |
| vap_press | fasst.functions(state, i, rh, ap) | canopy_moist — pressão de vapor de saturação |
| sp_humid | fasst.sp_humid (pura, devolve MoistAirState) | canopy_moist — 2 chamadas: mistura/dq/dT/pressão de vapor/bulbo úmido |
| leitura de tabela de vegetação (units 31/32/33) | Não identificada — aberta fora de module_canopy.F90 | veg_proph (tabela padrão + Modis-NOAH/UMD opcionais) |

Organização do estado (fasst.state, fasst.constants, fasst.indices)

As ~80 variáveis de fasst_global efetivamente usadas por alguma sub-rotina deste arquivo são campos de FasstState (fasst/state.py), passado como primeiro argumento (state) a toda função que precisa deles — não há import de módulo global nem estado compartilhado por atributo de instância. Constantes físicas fixas (EPS, TREF, SIGMA, PI, VK, SPFLAG, SDENSW) e tamanhos fixos (NCLAYERS) vêm de fasst.constants; índices de coluna do arquivo meteorológico (doy, IR ascendente, pressão do ar, tipo de precipitação, umidade relativa, solar total) vêm do enum MetCol, em fasst.indices.

As 7 variáveis com atributo save do Fortran em canopy_met (x, epsc, rho, clump, tau, alp, psi) — que precisam persistir entre chamadas sucessivas — formam o dataclass CanopySavedState, passado explicitamente a canopy_met e mutado in-place.

NC, NC2 e NPSI (tamanhos de alocação dos arrays de camada e da matriz de fator de forma) são derivados de NCLAYERS com folga suficiente para cobrir o maior índice usado em cada família de array (nclayers+1/+2).

1. Análise Funcional do Código Original

1. Balanço de energia do dossel e resolução não linear (canopy_met, feval, solve, matinv, ludcmp, lubksb): o problema físico central é encontrar, por camada, a temperatura que zera o resíduo do balanço de energia (radiação de onda longa líquida + onda curta absorvida + calor sensível + calor latente + calor de derretimento/mudança de fase na folhagem). canopy_met monta esse sistema e itera feval → solve até convergência (tolerância 10⁻² °C, máximo 10 iterações) ou até estourar o limite de iterações, sinalizando error_code=1/error_type=2.

2. Geometria radiativa do dossel (scalc_2a e as seis sub-rotinas que orquestra): modelo de transferência radiativa por traçado de raios sobre uma distribuição estatística de ângulos foliares (Smith & Goltz, 1994) — kernal e leaf_slope descrevem a distribuição angular das folhas; mean_proj projeta essa distribuição nas direções de visada; gap_prob calcula a probabilidade de um raio atravessar o dossel sem interceptar folhagem (função do LAI, SAI e do fator de agrupamento de Markov); fmatrix e smatrix agregam tudo isso na matriz de fatores de forma Sij, usada depois por radiosity, feval e output.

3. Perfis físicos dentro do dossel (roughness, windprofile): roughness aplica a formulação de Raupach (1994) para altura de deslocamento zero-plano e comprimento de rugosidade a partir do índice de área foliar+caule; windprofile usa a formulação de Yamazaki et al. (1992) para atenuar exponencialmente vento, umidade relativa e temperatura do ar conforme a profundidade dentro do dossel.

4. Balanço hídrico da folhagem (canopy_moist): rastreia água líquida e neve interceptadas pela folhagem por camada (com transbordamento/gotejamento quando excede a capacidade máxima de armazenamento), o derretimento de neve interceptada (condução térmica de Sturm et al.), a resistência estomática (função de radiação, umidade do solo e déficit de pressão de vapor) e a partição entre evaporação de água interceptada e transpiração real, limitada pela taxa máxima de transpiração das raízes.

5. Propriedades óticas e vegetativas (canopy_prop, veg_proph): canopy_prop define refletância/transmitância/absorção/emissividade por camada a partir do tipo de vegetação (agulha ou folha larga, perene ou decídua, ou mista) e de um fator sazonal (ftg) baseado na temperatura do solo de referência; veg_proph inicializa a tabela veg_prp a partir de um arquivo de propriedades padrão (e opcionalmente de uma fonte de bioma MODIS-NOAH ou UMD), calcula a fração de raiz por nó de solo e, para vegetação alta, a geometria de camadas do dossel (altura, espessura de cada camada, fração de LAI por camada).

2. Tradução e Reestruturação

module_canopy.F90 foi traduzido sub-rotina por sub-rotina, verificando cada uma linha a linha contra o original. Nenhuma lógica física foi simplificada — onde o Fortran arredonda, itera ou clampa um valor, a tradução faz exatamente o mesmo, na mesma ordem.

Convenções adotadas na tradução

- Indexação 1-based com folga no índice 0: todo array cujo índice Fortran é usado literalmente no código (x(i), veg_prp(vegh_type,6), stt(refn)...) é alocado com uma posição a mais em cada dimensão 1-based; o índice 0 fica sempre sem uso, e os índices 1..N correspondem exatamente aos do Fortran.

- Exceção deliberada: avect. Sua primeira dimensão já é 0-based no próprio Fortran (avect(0:4, nclayers)) — e assim também em FasstState (avect: np.zeros((5, NCLAYERS)), sem a folga de índice que as outras arrays 1-based recebem).

- Funções soltas (não uma classe): cada uma das 22 sub-rotinas recebe state: FasstState (e, quando aplicável, canopy: CanopySavedState e/ou alb: AlbedoEmisState) como argumento explícito, em vez de acessar estado global por atributo de instância.

- Intrínsecos do Fortran: dmax1/dmin1/dabs/dble/dlog/dexp/dsqrt/dsin/dcos/dtan/dacos/dlog10 correspondem diretamente a max/min/abs/float/math.log/math.exp/math.sqrt/math.sin/math.cos/math.tan/math.acos/math.log10. anint (arredonda para o inteiro mais próximo, metade para longe de zero) é implementada com math.copysign — não com round() do Python, que arredonda para o par mais próximo (banker's rounding) e daria resultado diferente em exatamente 0,5. aint trunca em direção a zero.

- Dependências de outros arquivos do FASST (Seção “Chamadas Externas”): albedo_emis, dense, spheats, vap_press e sp_humid são chamadas reais; a leitura da tabela de propriedades de vegetação (units 31/32/33) é um stub local (_read_veg_table_row), levantando NotImplementedError até que o arquivo que abre essas unidades seja identificado e traduzido.

- sp_humid devolve um MoistAirState (23 campos nomeados: mixr, dqdt, vpress, wetbulb, vpsat, rhov, rhoda, thvc, dthvdt, dthvdh, sphumid, dqdt, drvdt, rhovs, drvsdt, dradt, desdt, dedt, dedh, drvdh, dradh, dmrdh, dewpt, entre outros); canopy_moist só lê 4 desses campos por nome (mixr, dqdt, vpress, wetbulb) em cada chamada.

- Sij, Wir e Fijr, dentro de scalc_2a, são dimensionados dinamicamente a partir do parâmetro num_layers recebido em cada chamada (na prática, ncsnow — que pode ser menor que nclayers quando neve/gelo cobrem uma ou mais camadas), não a partir de uma constante fixa do módulo — replica o dimensionamento assumido (assumed-size) do Fortran original.

- A chamada a albedo_emis dentro de canopy_met segue exatamente os três argumentos do comentário Fortran original (oldsd, dmet1(iw,1), dmet1(iw,8)), sem reatribuição — albedo_emis atualiza state.albedo_fasst/state.emis como efeito colateral, lidos normalmente mais adiante (por exemplo, em canopy_prop). canopy_met recebe alb: AlbedoEmisState como parâmetro e o repassa nessa chamada — é o dataclass que carrega a variável save de albedo_emis (albedoo) entre chamadas sucessivas.

3. Detalhamento de Variáveis

Tabela de referência das principais categorias de campos/constantes usados neste arquivo. Para a lista completa de ~80 nomes de fasst_global, ver os comentários no topo de cada sub-rotina em module_canopy.py.

| Categoria | Exemplos |
| --- | --- |
| Vegetação (tipo, LAI, geometria) | vegh_type, veg_prp, laif, dzveg, zh, sigfh, epf, storcl, storcs, frh, rk |
| Perfil de solo/temperatura | stt, nsoilp, nnodes, refn, nzi, trmhm |
| Radiação/albedo | albedo_fasst, emis, dmet1 (solar, IR, vento, temp. do ar, UR por passo) |
| Neve/gelo | hsaccum, hi, hfol_tot |
| Controle de execução | iw, istart, infer_test, iseason, single_multi_flag, error_code, error_type |
| Constantes físicas | EPS, TREF, SIGMA, PI, VK, SPFLAG, SDENSW (fasst.constants) |
| Índices de coluna do meteorológico | MetCol.DOY, MetCol.IRUP, MetCol.AP, MetCol.PT, MetCol.PT2, MetCol.RH, MetCol.TSOL |

Estado persistente entre chamadas de canopy_met

| Campo (CanopySavedState) | Descrição |
| --- | --- |
| x | Temperatura de cada camada foliar, entre chamadas (°C) |
| epsc, alp, rho, tau, clump | Emissividade, absortância, refletância, transmitância e fator de agrupamento por camada |
| psi | Espalhamento foliar (ρ+τ) por camada, incluindo o índice do solo (nclayers+1) |

canopy_met também recebe alb: AlbedoEmisState, definida em fasst/albedo_emis.py, não em module_canopy.py — carrega albedoo, a variável save de albedo_emis, repassada na chamada interna a essa função (ver “Chamadas Externas”).

4. Tratamento de Erros e Logs

Validações Implementadas

- canopy_met: se o laço de Newton (feval → solve) atinge o limite de iterações sem convergir, as temperaturas de camada são substituídas pela temperatura do ar da camada (tai) e error_code/error_type são marcados (1/2), sem interromper a execução.

- canopy_prop: se rho[i] + tau[i] > 1.0 (fisicamente inválido — a soma de refletância e transmitância não pode exceder 1), tau é reduzido para 0,99 − rho e uma mensagem é impressa quando single_multi_flag == 0.

- veg_proph: se a soma das espessuras de camada do dossel (dzveg) não fechar com a altura total (zh) dentro de 10⁻³, a execução é interrompida (equivalente ao stop do Fortran) — ver Seção “Pontos de Atenção”.

Mensagens de Log

Duas mensagens condicionais a single_multi_flag == 0: o aviso de rho+tau>1 em canopy_prop, e o aviso de descasamento de espessura em veg_proph antes do stop.

Exceções e Casos-Limite Tratados

- ludcmp levanta ValueError se encontrar um elemento de pivô praticamente nulo (|a[i,j]| ≤ 10⁻¹⁰) durante a etapa de escala — equivalente ao write+stop do Fortran para matriz singular.

- veg_proph levanta SystemExit quando a espessura das camadas do dossel não fecha com a altura total — ver acima.

5. Testes, Dificuldades Encontradas e Diagnóstico

1. As funções puramente numéricas (roughness, windprofile, kernal/leaf_slope/mean_proj/gap_prob/fmatrix/smatrix — via scalc_2a — e ludcmp/lubksb/matinv/solve) foram testadas com entradas sintéticas independentes de FasstState. matinv foi conferida contra uma matriz aleatória bem condicionada, com o produto A·A⁻¹ resultando na identidade dentro da precisão de ponto flutuante.

2. veg_proph e canopy_met foram testadas de ponta a ponta contra um FasstState sintético (com um stub local no lugar da leitura da tabela de vegetação, unit 31), cobrindo a sequência completa de canopy_met (canopy_prop, scalc_2a com as 6 sub-rotinas que orquestra, roughness, windprofile, radiosity, o laço de Newton via canopy_moist+feval+solve, e output) — concluída sem erro, com atenuação solar/IV pelo dossel e temperaturas de camada fisicamente coerentes com as condições de entorno.

3. O primeiro teste de veg_proph acusou o stop de fechamento de espessura (Seção 4) de forma sistemática. A causa: o cálculo de dzveg aplicava o fator de conversão 10² duas vezes — uma na expressão passada à rotina de arredondamento, outra dentro dela — produzindo valores de espessura de camada cerca de 100× maiores que o esperado, impedindo a soma de bater com a altura total do dossel. Corrigido para aplicar o fator uma única vez; a soma de dzveg passou a coincidir exatamente com zh.

6. Validação

- Revisão linha a linha das 22 sub-rotinas contra module_canopy.F90.

- Execução de sanidade das funções puramente numéricas (roughness, windprofile, kernal→scalc_2a, ludcmp/lubksb/matinv/solve) com entradas sintéticas.

- Execução de ponta a ponta de veg_proph e de canopy_met contra um FasstState real, após a correção do fator de escala em dzveg — sem erro, com resultados fisicamente plausíveis.

- Checagem de sintaxe (ast.parse) e de nomes indefinidos (pyflakes) — os avisos restantes (cstar_prime e f em windprofile; total em radiosity; d1i em canopy_moist; tg, zos, epstg, dtop, tsign em canopy_met) são valores calculados e nunca lidos de novo no próprio Fortran original — mesmo padrão de código morto preservado por fidelidade em outros arquivos deste projeto (por exemplo, pho/d0i em soil_moisture.py).

Limitação em aberto: sem acesso as saídas de referência do FASST original, a validação atual é estrutural, lógica e de execução com dados sintéticos — não uma comparação numérica direta contra o modelo original.

7. Versão Final Aprovada e Justificativa Tecnológica

Versão atual: as 22 sub-rotinas de module_canopy.F90 traduzidas integralmente, com veg_proph e canopy_met testadas de ponta a ponta contra um FasstState real. As dependências externas resolvidas (albedo_emis, dense, spheats, vap_press, sp_humid) são chamadas reais; a leitura da tabela de propriedades de vegetação permanece um stub local.

Por que esta versão deu certo?

- Testar cada família de sub-rotina isoladamente antes de integrar tudo em canopy_met (numéricas puras primeiro, depois veg_proph, depois canopy_met completo) permitiu isolar o erro do fator de escala em dzveg num ponto específico, em vez de precisar depurar uma cadeia inteira de 22 sub-rotinas de uma vez.

- Confirmar a soma exata de dzveg contra zh após a correção — não só “rodou sem erro” — deu uma evidência numérica objetiva de que o fator de escala estava correto, em vez de uma inspeção visual do código.

- Documentar mixr/dqdt/vpress/wetbulb como os 4 campos de MoistAirState efetivamente lidos em cada chamada de sp_humid evita que uma futura alteração no dataclass quebre canopy_moist silenciosamente por mudança de nome de campo.

Pontos de Atenção na Transcrição

Comportamento herdado do Fortran original e um ponto de dimensionamento sem confirmação externa:

1. ludcmp — checagem do último pivô sem valor absoluto

A checagem de pivô quase-nulo usa |a(j,j)| em toda a coluna, exceto na checagem final do último elemento da diagonal, que compara a(num_layers,num_layers) <= TINY1 sem valor absoluto. Qualquer pivô final negativo satisfaz essa comparação e é substituído por TINY1 (positivo), alterando a decomposição LU nesses casos. Preservado como no Fortran original.

2. gap_prob — acesso a cosr(0) quando j=1 e t1 estoura o limite

Quando j=1 e o primeiro cálculo de t1 excede 50, o recálculo usa cosr(j-1) = cosr(0), fora dos limites normalmente povoados do array. Como a folga de índice 0 aqui é sempre 0.0, o acesso não levanta erro, mas reproduz o valor (possivelmente não significativo) que o Fortran original também usaria nesse caso extremo.

3. veg_proph — coluna 1 de veg_prp descartada quando há fonte de bioma alternativa

Com biome_source > 0, o valor de resistência estomática mínima (coluna 1) lido da tabela de bioma é gravado direto em veg_prp(new_vt,1), mas o laço que decide o valor final de cada coluna sempre lê de newveg_prp(new_vt,i) — inclusive para i=1, que nunca foi escrito nesse array (permanece no valor zerado da alocação). O valor lido da tabela de bioma para a coluna 1 é descartado e substituído por 0.0.

4. veg_proph — fator de escala em dzveg

O cálculo de dzveg (espessura de cada camada do dossel, a partir da fração tabelada por tipo de vegetação e da altura total zh) aplica o fator de conversão de unidade (10²) apenas uma vez, dentro da função de arredondamento — aplicá-lo também na expressão de entrada produz valores de camada cerca de 100× maiores que o esperado e impede a soma de dzveg de fechar com zh (ver Seção 4, verificação de fechamento de espessura).

Pendências

- Identificar e traduzir o arquivo que abre as unidades 31/32/33 (tabela de propriedades de vegetação), substituindo o stub _read_veg_table_row.

- Decidir, junto ao orientador ou no doc final do FASST, se os pontos 1 e 2 de “Pontos de Atenção” (ludcmp, gap_prob) devem ser mantidos indefinidamente ou corrigidos numa fase posterior.

- Confirmar os valores de NC/NC2/NPSI (tamanhos de alocação de camada e da matriz de fator de forma) contra a definição original de fasst_canopy_state.py, se e quando esse arquivo for disponibilizado.

- Obter acesso as saídas de referência do FASST original para validação numérica direta — a validação atual é estrutural, lógica e de execução com dados sintéticos.