DOCUMENTAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO

Fortran90 → Python  ·  Arquivo: soil_strength

| Nome do arquivo original | soil_strength.F90 |
| --- | --- |
| Nome do arquivo Python | soil_strength.py |
| Responsável | Allan Morimoto |
| Data | 13/09/2026 |

Status: ☐ Rascunho  ☒ Transcrito  ☐ Validado

Propósito

Estima a resistência do solo em cada nó do perfil — índice de cone (CI), índice de cone remoldado (RCI) e CBR (California Bearing Ratio) — a partir da umidade, do tipo de solo (USCS) e, quando disponível, da cabeça de pressão, e agrega esses valores em duas faixas de profundidade (camada superficial, até 6 polegadas, e camada logo abaixo, de 6 a 12 polegadas) para produzir três saídas: a resistência média da camada superficial (ss_strengtho), da camada abaixo (ll_strengtho) e o CBR médio da camada superficial (scbro).

Chamadas Externas

Nenhuma chamada real. dense está listada no cabeçalho do .F90 (“uses the functions: dense”) mas, assim como soilhumid em soil_moisture.F90, nunca é de fato chamada em nenhum lugar do corpo desta sub-rotina — por isso não é importada aqui.

Arquitetura

soil_strength recebe state: FasstState como argumento explícito. EPS, PI e SPFLAG vêm de fasst.constants (SPFLAG só é usada no bloco inatingível de ols_flag); mflag é campo de FasstState.

Único parâmetro além de state: nstr_flag (intent(in), array) — nunca escrito nesta sub-rotina, lido diretamente sem cópia. As três saídas (ss_strengtho, ll_strengtho, scbro) são devolvidas em tupla; não há nada intent(inout) para copiar.

As tabelas de coeficientes (DATA do Fortran: smsp, scourse, cbr_min, coefci, coefrci, ols, PL, R1, R2, R3) foram transcritas com indexação 1-based idêntica ao Fortran, coluna por coluna — cada linha do DATA original do Fortran corresponde exatamente a uma coluna da tabela (smsp(6,16), coefci(4,14), coefrci(4,14), ols(2,20), R1/R2/R3(3,20)), então cada tabela em Python é uma lista de colunas (1-based, índice 0 sem uso), e cada coluna é por sua vez uma lista 1-based dos valores daquela coluna — TABELA[coluna][linha] == tabela(linha,coluna) do Fortran, sem nenhuma transposição adicional necessária (diferente das matrizes de coeficientes de insol() em module_radiation, que exigem compensar o preenchimento column-major do Fortran).

Duas convenções de índice por tipo de solo coexistem neste arquivo, copiadas exatamente do Fortran: R1/R2/R3/ols/PL/cbr_min/scourse são indexadas diretamente por ntype(i) (1=GW,2=GP,...,18=EV,19=UK,20=UF, e cbr_min/scourse continuam até 30 para cobrir CO/AS/RO/água/ar/neve); coefci/coefrci são indexadas por ntype(i)-4 (começam em SW=5); smsp é indexada por ntype(i)-2 (começa em GM=3). Nenhuma dessas foi “corrigida” para uma convenção única — os offsets são exatamente os do original.

1. Análise Funcional do Código Original

1. Classificação por tipo de nó: pavimento/rocha/neve e ar/água usam valores fixos tabelados (cbr_min); solos grossos (GW/GP) e turfa (Pt, com valor especial se congelada) também usam curvas específicas; todos os demais tipos de solo seguem o método SMSPII descrito a seguir.

2. Método SMSPII (todos os outros solos): calcula o índice de cone (CI) e o índice de cone remoldado (RCI) a partir de curvas log-lineares tabeladas por tipo de solo (smsp) em função da umidade em % de peso, com ajuste por gelo; o CBR deriva de uma correlação quadrática com o CI, combinada com o CBR mínimo tabelado. ss_strengtho, ll_strengtho e scbro — as três saídas reais da sub-rotina — vêm deste método, agregado por faixa de profundidade (até 6 polegadas / 6 a 12 polegadas).

3. Método “Steve Grant, George Mason” (código ativo, saída descartada): para tipos de solo com ntype>4, calcula CI e RCI por um modelo clássico de capacidade de suporte de cone (ângulo do penetrômetro, coeficientes tabelados coefci/coefrci, cabeça de pressão medida e uma segunda estimativa em condição saturada). O resultado agregado (ss_strength, sci, srci, scbr) nunca sai da sub-rotina — ver “Saídas calculadas mas não devolvidas”, abaixo.

4. Curvas CBR-vs-umidade de Rosa e k-NN (código morto): dentro de um bloco condicionado a ols_flag==1, calcularia cbr_r1/cbr_r2/cbr_r3 (três correlações empíricas distintas entre CBR e umidade/limite de plasticidade) e um CBR por k-vizinhos-mais-próximos (este último já comentado no próprio Fortran). Como ols_flag é uma constante local sempre 0, esse bloco inteiro nunca executa.

2. Tradução e Reestruturação

soil_strength.F90 foi traduzido como uma única função Python, verificada linha a linha contra o .F90.

Saídas calculadas mas não devolvidas pela sub-rotina

O cabeçalho do .F90 ainda tem uma linha comentada que revela uma assinatura mais antiga, com mais saídas (sci, srci, ss_strength, ll_strength, scbr). Na assinatura atual, essas cinco variáveis do método Steve Grant são puramente locais — calculadas (mais de 100 linhas de fórmulas de mecânica dos solos) mas nunca saem da sub-rotina. O mesmo vale para scio, srcio, olscbr e olscbrsg. Das ~10 métricas agregadas calculadas no final da sub-rotina, só três realmente saem: ss_strengtho, ll_strengtho, scbro (o método SMSPII).

Convenções adotadas na tradução

- Intrínsecos do Fortran (dabs/dmax1/dmin1/dexp/dlog/dsin/dcos/dasin/dsqrt) correspondem a abs/max/min/math.exp/math.log/math.sin/math.cos/math.asin/math.sqrt.

- E/sigma0 e E/sigma0t, nos blocos de CI e RCI (único trecho de código ativo — fora do bloco morto de ols_flag — com uma divisão cujo denominador depende de dado de entrada): a condição dabs(a)>eps and E/sigma0>0.0 calcula E/sigma0 mesmo quando sigma0 pode ser 0.0 para alguma combinação de tipo de solo/umidade. Protegido com _fdiv, que devolve +-inf/nan em vez de levantar ZeroDivisionError — mesma convenção de sp_humid.py/snow.py/module_lowveg.py/module_canopy.py/module_radiation.py.

- close(25) no final do Fortran fecha uma unidade de arquivo que nunca é aberta em nenhum lugar ativo deste arquivo — só aparece um open(unit=25,...) comentado, junto do restante do método k-NN. Traduzido como state.unit25.close() por simetria com state.unit54.close().

- ols_flag é uma constante local (sempre 0) — todo o bloco de escrita do arquivo OLS_soil_strength.dat, o cálculo de cbr_r1/cbr_r2/cbr_r3 e o método k-NN são inatingíveis na prática. Traduzidos fielmente mesmo assim, incluindo os cabeçalhos de arquivo e o formato de linha por nó.

3. Detalhamento de Variáveis

Parâmetros e retorno da função

| Nome | Direção | Descrição |
| --- | --- | --- |
| state | in | Estado do modelo (FasstState) |
| nstr_flag | in | Classificação por nó: 0=conhecido, 1=desconhecido grosso, 2=desconhecido fino, 3=conhecido (variante) |
| ss_strengtho | out (retorno) | Resistência média da camada superficial (0-6") |
| ll_strengtho | out (retorno) | Resistência média da camada abaixo (6-12") |
| scbro | out (retorno) | CBR médio da camada superficial |

Tabelas de coeficientes (DATA do Fortran)

| Nome | Formato | Descrição |
| --- | --- | --- |
| SCOURSE | 30 valores | Classificação grosso(1)/fino(2)/pavimento-rocha-neve(3)/ar-água(0), por tipo de material |
| CBR_MIN | 30 valores | CBR mínimo por tipo de solo/material |
| SMSP | 6×16 | Coeficientes CIa/CIb/RCIa/RCIb/CImax/RCImax do método SMSPII, por tipo de solo (indexada por ntype-2) |
| COEFCI / COEFRCI | 4×14 cada | Coeficientes a/b/c/lambda do método Steve Grant, para CI e RCI (indexadas por ntype-4) |
| OLS | 2×20 | Coeficientes a/b da correlação CBR = a·CI^b |
| PL | 20 valores | Limite de plasticidade por tipo de solo |
| R1 / R2 / R3 | 3×20 cada | Três correlações CBR-vs-umidade de Rosa (código morto — ver Seção 2) |

4. Tratamento de Erros e Logs

Validações Implementadas

- Limites físicos (max/min) aplicados a CI, RCI e CBR em praticamente todo o cálculo.

- _fdiv protege E/sigma0 e E/sigma0t (ver Seção 2) contra denominador zero em código ativo.

Mensagens de Log

Nenhuma em código ativo. Os textos de cabeçalho do arquivo OLS_soil_strength.dat (descrição das colunas) só seriam escritos se ols_flag fosse 1 — nunca acontece.

Exceções e Casos-Limite Tratados

- Nenhuma exceção Python é levantada neste arquivo — soil_strength.F90 não tem nenhum stop.

5. Testes, Dificuldades Encontradas e Diagnóstico

soil_strength foi testada contra um FasstState real, com uma mistura de tipos de solo (grosso, fino, água, ar, turfa) e nstr_flag variado (incluindo os ramos “desconhecido grosso/fino”), com e sem gelo — concluída sem erro, com as três saídas em faixas fisicamente plausíveis.

A divisão E/sigma0 (Seção 2) foi identificada revisando o único trecho de código ativo com uma divisão cujo denominador não é estruturalmente garantido diferente de zero — diferente da divisão mc/plt, que só ocorre dentro do bloco inatingível de ols_flag.

6. Validação

- Revisão linha a linha da sub-rotina completa (763 linhas) contra soil_strength.F90.

- Execução contra um FasstState real cobrindo solos grossos, finos, água, ar, turfa (com e sem congelamento) e as variações de nstr_flag — concluída sem exceções.

- Checagem de sintaxe (ast.parse) e de nomes indefinidos (pyflakes) — os únicos avisos restantes são as variáveis do método Steve Grant nunca retornadas (ver Seção 2), esperadas e documentadas.

Limitação em aberto: sem acesso as saídas de referência do FASST original, a validação atual é estrutural, lógica e de execução com dados sintéticos, não uma comparação numérica contra uma execução real do Fortran. O bloco de ols_flag==1 (curvas de Rosa, k-NN, arquivo de diagnóstico) não foi exercitado, por ser inatingível na versão atual do código.

7. Versão Final Aprovada e Justificativa Tecnológica

Versão atual: soil_strength.F90 traduzido integralmente, incluindo o bloco de ols_flag==1 e o método Steve Grant, ambos preservados mesmo não contribuindo para as três saídas reais da sub-rotina.

Por que esta versão deu certo?

- Rastrear quais das ~10 métricas finais realmente chegam ao retorno da função — em vez de presumir que todo cálculo extenso deve ser relevante — evitou apresentar o método Steve Grant como parte do resultado quando na prática ele é descartado.

- Revisar cada divisão do arquivo por dependência de dado de entrada (não só as já documentadas em versões anteriores) encontrou uma segunda divisão de risco (E/sigma0) em código realmente ativo, não coberta pela proteção já aplicada a mc/plt.

Pontos de Atenção na Transcrição

1. ols_flag é uma constante local sempre 0

Controla tanto a escrita do arquivo de diagnóstico OLS_soil_strength.dat quanto o cálculo de cbr_r1/cbr_r2/cbr_r3 (curvas de Rosa) e o método k-NN (já comentado no próprio Fortran). Como nunca é reatribuída, if(ols_flag==1) nunca é verdadeiro: nem o arquivo é aberto/escrito, nem cbr_r1/cbr_r2/cbr_r3/knn_cbr são calculados de fato. Traduzido fielmente mesmo assim.

2. plt não é reatribuída no ramo nstr_flag(i)==1

Dentro do bloco morto de ols_flag==1, plt carrega o valor do último nó processado no ramo nstr_flag(i)==0 ou ==3 (ou 0.0, se nenhum nó ainda tiver passado por ali). Se ols_flag fosse ligado e o primeiro nó com scourse!=0/3 e ntype>2 e ntype!=15 do perfil tivesse nstr_flag==1, plt ainda estaria em 0.0 e t1 = (mc/plt)/... faria uma divisão por zero. Em Fortran, isso silenciosamente vira Infinity; em Python, mc/plt com plt==0.0 levantaria ZeroDivisionError. Preservado sem guarda, por fidelidade estrita à fórmula — como o bloco inteiro é inatingível hoje, isso não afeta a execução atual, mas quebraria se ols_flag fosse reativado sem tratar esse caso.

3. E/sigma0 e E/sigma0t protegidas com _fdiv

Diferente do ponto anterior, esta divisão está em código ativo (o método Steve Grant roda para todo tipo de solo com ntype>4, independente de ols_flag). A condição dabs(a)>eps and E/sigma0>0.0 calcula E/sigma0 antes de checar se o resultado é positivo, então um sigma0 igual a 0.0 levantaria ZeroDivisionError em Python mesmo sem ols_flag envolvido. Protegido com _fdiv.

4. close(25) sem open(25) ativo

O Fortran fecha a unidade 25 no final da sub-rotina, mas ela nunca é aberta em nenhum lugar ativo do arquivo — só aparece um open(unit=25,...) comentado, junto do restante do método k-NN. Traduzido por simetria com a unidade 54, sem efeito prático.

5. rci com exponenciação onde strci usa produto — provável erro de digitação do Fortran, mantido sem correção

No ramo SMSPII com gelo (linhas 405-406 do .F90), strci = mín(300, strci·(1 − gelo) + ice_str·gelo) usa produto, mas rci = mín(300, rci^(1 − gelo) + ice_str·gelo) usa exponenciação; as linhas equivalentes de cisg e rcisg (483 e 539) usam produto. rci só alimenta tot_rcio e srcio, valores agregados que a sub-rotina não devolve, então o efeito nas três saídas reais (ss_strengtho, ll_strengtho, scbro) é nulo.

Pendências

- Decidir, junto ao orientador ou no doc final do FASST, se o bloco de ols_flag==1 (curvas de Rosa, k-NN, arquivo de diagnóstico) e o método Steve Grant devem ser mantidos indefinidamente como código morto ou removidos numa fase de limpeza — e, se mantidos, se plt (Pontos de Atenção, item 2) deve ganhar uma guarda de divisão antes de qualquer reativação de ols_flag.

- Obter acesso as saídas de referência do FASST original para validação numérica direta.