DOCUMENTAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO

Fortran90 → Python

| Nome do arquivo original | module_snow.F90 |
| --- | --- |
| Nome do arquivo Python | fasst/snow.py |
| Responsável | Lucas Gelenski |
| Data | 01/09/2026 |
| Status | ☐ Rascunho ☒ Transcrito ☐ Validado |

PROPÓSITO

O que este arquivo faz e qual seu papel no sistema:

Roteamento cinemático de água de degelo em um manto de neve homogêneo. A cada passo de tempo, o módulo (1) atualiza a granulometria da neve, a densidade e a porosidade efetiva; (2) calcula o derretimento de topo e de base, a perda por deriva eólica e o ganho por precipitação; (3) empacota a água líquida gerada no passo como uma nova “onda” que se propaga verticalmente segundo uma relação de potência entre permeabilidade e saturação (fluxo gravitacional cinemático, no espírito de Colbeck 1972/Jordan 1991); e (4) decide se essa onda colide com ondas anteriores, congela parcialmente, ou sai pela base do pacote como escoamento (vsmelt/refreeze). O cabeçalho do arquivo atribui o algoritmo original a Mary Albert/G. Krajeski (BASIC) e G. Koenig (Fortran, 1996); os esquemas de metamorfismo de grão e deriva eólica citam explicitamente Jordan (SNTHERM, 1991), Jordan & Andreas (1999) e Crocus (Vionnet et al., 2012), mesma linhagem SNTHERM já identificada em fasst_global.F90 (ht_min).

Snow_model é a única sub-rotina pública e é chamada em três pontos, em dois arquivos: duas vezes em fasst_main.F90 e uma vez em open_water.F90.

Inventário das 12 sub-rotinas

| Sub-rotina | Papel | Chamada por |
| --- | --- | --- |
| snow_model | Ponto de entrada único; orquestra um passo de tempo completo | fasst_main.F90 (2x), open_water.F90 (1x) |
| inivarivals | Granulometria, densidade inicial, kappa (permeabilidade) | snow_model |
| getwave | Precipitação, derretimento topo/base, deriva eólica, cria a onda | snow_model |
| checkwaves | Verifica se a onda nova alcança a anterior e dispara a fusão | getwave |
| shoveout | Integra o volume de água que sai pela base neste passo | snow_model |
| predsndp | Assentamento/densificação, adição de neve nova, escoamento de chuva | getwave (3x), shoveout |
| satvolume | Congelamento/recongelamento; decide quais ondas sobrevivem | getwave |
| predictswi | Saturação de água irredutível (swi) e profundidade de neve molhada (maxwet) | getwave, satvolume (2x) |
| bottom | Tempo para uma onda alcançar a base (iteração de Newton) | getwave, collide |
| collide | Funde duas ondas que se alcançaram | checkwaves, shoveout |
| removewave | Remove uma onda do array (100,5) e desloca as seguintes | shoveout (2x), satvolume (2x), collide (2x) |
| depth | Profundidade de uma onda em um instante t | satvolume, bottom (2x) |

Saídas e quem as consome

| Saída (fasst_global) | Consumida em | Papel |
| --- | --- | --- |
| dsnow | module_canopy.F90, surfenergy.F90, fasst_main.F90 | Espessura ótica/geométrica para dossel e balanço de energia |
| sdens(iw) | new_profile.F90, surfenergy.F90, initsurface.F90, initwater.F90, th_param.F90 | Densidade da neve, propriedades térmicas do nó |
| atopf | flow_param.F90, albedo_emis.F90, read_old_data.F90 | Derretimento de topo (m), convertido em fluxo de água |
| refreeze | new_profile.F90, soil_tmp.F90, icethick.F90 | Energia consumida por recongelamento; resfria a superfície |
| vsmelt | fasst_main.F90, open_water.F90 | Água de degelo/escoamento de base; balanço hídrico |
| slushy(iw) | write_outputs.F90 | Flag de neve encharcada (maxwet/sd > 0,15), só relatório |
| phie → new_profile.F90 | new_profile.F90 (via argumento inout que atravessa timesteps) | Porosidade efetiva; ver Ponto de Atenção nº9 |

O mapeamento completo das variáveis:

| Índice | Variável de snow_model | Significado |
| --- | --- | --- |
| sn_stat(1) | sdold | Profundidade de neve do passo anterior (cm) |
| sn_stat(2) | sd | Profundidade de neve atual (cm) |
| sn_stat(3) | rho | Densidade do gelo no pacote (g/cm³) |
| sn_stat(4) | maxwet | Profundidade de neve molhada (cm) |
| sn_stat(5) | maxwetold | Profundidade de neve molhada do passo anterior (cm) |
| sn_stat(6) | vd | Volume médio de cristal na parte seca (cm³) |
| sn_stat(7) | vw | Volume médio de cristal na parte molhada (cm³) |
| sn_stat(8) | tottim | Tempo total de modelo (s) |
| sn_stat(9) | temphist | Histórico de temperatura para recongelamento (°C) |
| sn_stat(10) | phie | Porosidade efetiva (adimensional) |
| sn_stat(11) | swi | Saturação de água irredutível (adimensional) |
| sn_stat(12) | swe | Equivalente em água da neve (cm) |
| sn_stat(13) | rain2 | Chuva acumulada não escoada (cm) |
| sn_stat(14) | dend | Dendricidade do grão (adimensional) |
| sn_stat(15) | sph | Esfericidade do grão (adimensional) |
| sn_istat(1) | tims | Número de passos em recongelamento |
| sn_istat(2) | smwaves | Número de ondas de água ativas no pacote |

CHAMADAS EXTERNAS

Sub-rotinas/funções chamadas por este arquivo:

| Símbolo | Origem | Usado em | Fase (f1) passada |
| --- | --- | --- | --- |
| dense | fasst_functions.F90 | predsndp, linha 1268 (densidade da neve nova, Jordan et al. 1999) | 4 = neve |
| spheats | fasst_functions.F90 | getwave, linha 713 (calor específico para converter energia em profundidade de derretimento) | 2 = gelo |

| Sub-rotina | Cabeçalho afirma | Código realmente chama |
| --- | --- | --- |
| snow_model | inivarivals, getwave, shoveout, bottom, checkwaves | inivarivals, getwave, shoveout (só estas três, diretamente) |
| getwave | predsndp, satvolume, predictswi | predsndp (3x), satvolume, predictswi, bottom, checkwaves |
| checkwaves | - | collide (linha 926, dentro do do while) |

PONTOS DE ATENÇÃO NA TRANSCRIÇÃO

Números mágicos, hardcoded I/O, truques numéricos, ou qualquer coisa que precise de atenção:

1. Restauração de checkpoint incompleta em infer_test

27 variáveis têm save::, mas só 15+2 (sn_stat/sn_istat) são restauradas quando infer_test==1. Ficam de fora: n, xf, a, at, waterheld, kappa, wave(100,5), d, k, timestp — todas reinicializadas a zero (ou n=3,3d0) no mesmo bloco, antes da restauração parcial: é seletivo e deliberado. Efeito físico: ao retomar de um checkpoint, o pacote reaparece com profundidade, densidade e histórico de temperatura corretos, mas sem nenhuma onda em trânsito, sem permeabilidade e sem água livre.

2. Cabeçalho de checkwaves contradiz o código — ver tabela acima

Repetido aqui como ponto de atenção: um leitor que confia no comentário para decidir o que precisa existir antes de traduzir uma sub-rotina só vai descobrir o contrário ao rodar o teste de integração.

3. rave lido com valor de zeragem em predsndp

rave é local, zerada no topo de predsndp e só reatribuída no case(0) (rave=rho). O case(1) (adicionar neve nova) nunca a reatribui, mas a usa em eda = eda0*dexp(...+ c6*rave) — a linha anterior usa corretamente c6*sumf (a densidade da neve nova, que este ramo deveria usar). Com rave=0 esse fator (que variaria ≈3,2–9.900× na faixa física de densidade de neve nova) desaparece do denominador de eda, superestimando a taxa de assentamento por sobrecarga e afetando sd diretamente.

4. Três coeficientes nunca atribuídos em predictswi

swidelta soma sete termos; quatro coeficientes são atribuídos (tempconst, rainconst, runoffconst, refreezeconst), mas heatbalconst, wetconst e swiconst são zerados na inicialização e nunca reatribuídos — os termos heatbalconst*at, wetconst*wetuse e swiconst*swi ficam estruturalmente zero, apesar de at, wetuse e swi serem grandezas calculadas e disponíveis.

5. Constante de von Kármán local diverge da global, e usa o valor comentado como “antigo”

fasst_global.F90 já registra vK=0,40 ativo (0,35 comentado como valor anterior). getwave não importa vK de fasst_global — declara localmente vk=0,35d0, exatamente o valor que fasst_global trata como superado. vk entra em Cdng0=vk²/ln(f2)² (arrasto de Louis, 1979), que determina ustars/tau/G e, portanto, dwind: (0,35/0,40)²=0,7656 reduz Cdng0 em 23,4% em relação ao valor considerado correto no resto do projeto.

6. Sinal invertido no gatilho de deriva eólica (driftp)

driftp = 2,868·exp(−0,085·ws) + 1 + Mo (ativo, sinal +) vs. a versão comentada (sinal −). Como Mo≥0 e o termo exponencial é sempre positivo, a versão ativa satisfaz driftp>eps para qualquer vento e Mo — if(driftp>eps) vira sempre verdadeiro. Com o sinal original o gatilho seria fisicamente seletivo, como esperado de um índice de mobilidade de neve (Vionnet et al., Crocus 2012).

7. sloper recomputado localmente em predsndp, sombreando a variável global

sloper é calculado uma vez em fasst_driver.F90/read_complex.F90 e importado como global por getwave/inivarivals. predsndp não importa sloper — declara uma versão local e a recalcula. É duplicação do mesmo tipo já catalogado em outros arquivos.

8. Array wave(100,5) sem verificação de limite

Toda vez que há água livre no passo, getwave cria uma nova onda sem checar smwaves<100 em nenhum ponto do módulo. O crescimento é normalmente contido por checkwaves/collide e shoveout/removewave, mas nada garante isso em todas as sequências meteorológicas. O Fortran usa -fcheck=all (aborta em estouro);

9. Acoplamento implícito entre timesteps via phie/phie1 (argumento intent(inout) reaproveitado)

Nos dois pontos de chamada de snow_model, a saída phie1 é recebida numa variável local do chamador também chamada phie (intent(inout) em fasst_main.F90): recalculada de pdens só quando há neve nova, usada como entrada de new_profile antes da chamada a snow_model, e sobrescrita por snow_model no fim do mesmo passo.

10. Idioma de arredondamento inconsistente dentro do próprio módulo (1d10 vs. 1d15)

O idioma anint(x·10^k)·10^-k já foi verificado em fasst_functions.F90. Em module_snow.F90, snow_model usa k=10, enquanto as outras nove sub-rotinas que arredondam usam k=15. Ambos bem abaixo de um double.

11. Múltiplas formulações concorrentes comentadas, e um cálculo (overc) feito e descartado

Densidade da neve nova (predsndp): ativa é Jordan et al. 1999; comentadas, sem uso: Crocus, Anderson 1976, Hedstrom & Pomeroy 1998 e Eta/NWP. Duas fórmulas são calculadas a cada chamada — over ("sntherm") e overc ("crocus") — overc é computado e nunca lido. Fluxo de calor de base (getwave): a versão ativa usa o gradiente entre os dois últimos nós do perfil de solo; a comentada usava a anomalia vs. Tref — grandezas fisicamente diferentes. Perda por deriva eólica: fator ativo 2,66d-2, comentado 2,66d-3, sem explicação em comentários.

12. n fixo em 3,3, apesar do comentário indicar uma faixa de calibração

O comentário descreve n como calibrável na faixa 2,7–3,3; no código, n só recebe 3,3d0, uma vez, sem nenhum caminho de ajuste.

VALIDAÇÃO

Como a saída em Python foi comparada com a saída do Fortran original:

| Cenário | O que exercita |
| --- | --- |
| Nevasca única seguida de 5 dias de derretimento constante | Criação e saída de uma única onda, sem colisão |
| Vários eventos de neve intercalados com derretimento parcial | Criação de múltiplas ondas, checkwaves/collide |
| Ciclos diários de congelamento noturno / derretimento diurno por 10 dias | satvolume, predictswi case 3, temphist/tims |
| Vento forte e sustentado sobre neve rasa e recente | Ramo de deriva eólica completo — expõe os Pontos de Atenção nº 5 e 6 |

Introspecção de estado interno, não só das saídas. Porque o modelo é um sistema dinâmico, um erro de transcrição pode não aparecer em sd/swe por vários passos e só divergir visivelmente depois que uma onda colide ou sai. O teste de regressão deve comparar, passo a passo, não só as saídas oficiais mas o array wave, smwaves, kappa e d — do contrário, a causa raiz de uma divergência tardia fica difícil de rastrear até o passo de tempo onde ela realmente começou.

Caso de restart via infer_test. Um teste dedicado, motivado diretamente pelo Ponto de Atenção nº 1: rodar o mesmo cenário meteorológico de duas formas — (a) contínua, sem interrupção; (b) interrompida no meio e retomada com infer_test=1 a partir do checkpoint salvo em sn_stat/sn_istat. As duas devem divergir a partir do ponto de retomada, de forma consistente com a perda documentada de wave/kappa/xf/waterheld. Isso não é um bug do teste — é o comportamento correto a replicar — mas o teste serve para quantificar o tamanho da divergência caso a caso, em vez de descobri-la de surpresa em produção.

Instrumentação do solver de Newton. bottom já registra error_code=1/error_type=4 quando a iteração não converge em 100 passos (linhas 1846, 1953). Exportar o número de iterações efetivamente usado, mesmo quando converge, como métrica de teste — divergência no número de iterações entre Fortran e Python para a mesma entrada é um sinal de erro de ponto flutuante acumulado antes mesmo de os resultados finais divergirem visivelmente.

Critério de aceitação. Erro relativo ≤ 2 ULP para grandezas que não passam pelo solver de Newton. Para as que passam (bottom, depth), tolerância mais frouxa (sugestão inicial 10⁻⁶ relativo) porque o critério de parada da iteração (dabs(d-wave(wnt,2)) >= 5d-3*wave(wnt,2), ou seja, 0,5% de tolerância) já é a própria tolerância física do Fortran — não faz sentido exigir mais precisão da tradução do que o algoritmo original exige de si mesmo. Documentar essa tolerância delegada, não afrouxar silenciosamente até o teste passar.

Teste de conservação de massa (independente do Fortran). Ao longo de uma série temporal fechada, a soma de precipitação de entrada mais o swe inicial deve ser contabilizável entre swe final, vsmelt acumulado e refreeze acumulado, dentro da tolerância introduzida pelos idiomas de arredondamento catalogados no Ponto de Atenção nº 10. Esse teste não depende de rodar o Fortran — é um invariante físico que qualquer implementação correta (Fortran ou Python) deveria satisfazer, e serve como sinal independente de que a tradução não introduziu um vazamento ou duplicação de massa de água.

PENDÊNCIAS

Alta prioridade: a suspeita de rave não atribuído em predsndp case(1) (Ponto de Atenção nº 3) e os três coeficientes nunca usados em predictswi (Ponto de Atenção nº 4). Anexar as duas análises deste documento. Não corrigir antes da resposta — ambos alteram a taxa de assentamento/evolução de swi de forma substancial.

Alta prioridade: o sinal de driftp (Ponto de Atenção nº 6) e qual valor de vk é o vigente — 0,35 local a este arquivo ou 0,40 global.

Auditar: se alguma sequência meteorológica real do conjunto de dados de referência do projeto chega perto de smwaves = 100 (Ponto de Atenção nº 8) — isso determina se o risco de estouro do array de ondas é teórico ou ativo.

Decidir: se sn_stat/sn_istat devem ser ampliados para cobrir as 10 variáveis de estado “em trânsito” que hoje não sobrevivem a um restart via infer_test (Ponto de Atenção nº 1).

Refatorar (fase 2): unificar as três computações de sloper (Ponto de Atenção nº 7); promover n a parâmetro de calibração de fato, em vez de constante fixa (Ponto de Atenção nº 12); decidir o destino da fórmula Crocus de assentamento hoje calculada e descartada em overc (Ponto de Atenção nº 11); nomear os fatores de calibração sem explicação.