DOCUMENTAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO

Fortran90 → Python  ·  Arquivo: soil_moisture

| Nome do arquivo original | soil_moisture.F90 |
| --- | --- |
| Nome do arquivo Python | soil_moisture.py |
| Responsável | Allan Morimoto |
| Data | 12/09/2026 |

Status: ☐ Rascunho  ☒ Transcrito  ☐ Validado

Propósito

Calcula o perfil de umidade do solo (soil_moist) e a cabeça de pressão (phead) em cada nó, resolvendo a equação de Richards linearizada (variável dependente: cabeça de pressão) pelo método de Newton-Raphson, com o incremento delta-phead(i) obtido por eliminação tridiagonal (algoritmo de Thomas). Também calcula o escoamento superficial (runoff) por excesso de água e três medidas de erro/diagnóstico (rhs_errorm, errorm, smerror) usadas pelo chamador para decidir se mais iterações de Newton-Raphson são necessárias.

Chamadas Externas

Duas dependências reais de outros arquivos do FASST, ambas resolvidas.

| Símbolo | Origem | Usado em |
| --- | --- | --- |
| dense | Real, fasst.functions (pura, sem state) | Densidade de água/gelo, para as razões water/ice usadas na matriz tridiagonal |
| head | Real, fasst.functions(state, i, smt) | Recalcula phead(i) a partir da nova umidade, ao final de cada nó |

Nota sobre soilhumid: o comentário de cabeçalho do próprio .F90 lista “dense, head, soilhumid” como funções usadas, mas soilhumid nunca é de fato chamada em nenhum lugar do corpo desta sub-rotina. Mesma categoria de discrepância comentário-vs-código já encontrada em initprofile.F90 (thcond vs th_param) — do próprio Fortran original, não desta tradução.

Arquitetura

soil_moisture recebe state: FasstState como argumento explícito. EPS e TREF vêm de fasst.constants; ip_pt/ip_rh (índices de coluna do meteorológico, no Fortran) são MetCol.PT/MetCol.RH. dense (pura) e head(state, i, smt) são chamadas reais, importadas de fasst.functions, com Phase.WATER/Phase.ICE no lugar dos inteiros locais d1i/d2i do Fortran.

1. Análise Funcional do Código Original

1. Fontes e sumidouros — absorção radicular (linhas 99-132): para cada nó que não é um nó de ar (ntype≠27), calcula a absorção de água pelas raízes de vegetação baixa e alta (zero se não houver vegetação, ou se a temperatura do nó estiver no ponto de congelamento ou abaixo), combinando-as num único termo de sumidouro adimensional (sinkr) escalado pelo passo de tempo e pela espessura do nó.

2. Montagem da matriz tridiagonal (linhas 134-183): para cada nó de solo/água, calcula os coeficientes A/B/C (acoplamento com o nó abaixo, o próprio nó, e o nó acima) e o termo independente D, a partir da condutividade hidráulica (khl/khu), da capacidade de armazenamento (dsmdh) e de correções por mudança de fase água/gelo e por vapor d'água (dwi/diw/didh/dvdh). Nós de ar (ntype==27) entram com D=0 e marcam os limites sn2/sn3 do(s) intervalo(s) de solo/água no perfil.

3. Resolução do sistema tridiagonal (linhas 185-261): a partir de sn2/sn3, determina se há nós de ar no perfil e onde (nenhum, no topo, no fundo, no meio, ou o perfil inteiro é ar) para montar um ou dois intervalos [ni,nb] e [ni1,nb1] a resolver. Aplica o algoritmo de Thomas em cada intervalo, com uma salvaguarda para pivôs quase nulos (|bet|≤10⁻¹⁰, sinalizando pouco fluxo de umidade) que evita divisão por zero.

4. Atualização de phead/soil_moist por nó e limites físicos (linhas 263-399): percorrendo os nós de baixo para cima (do fundo do perfil para a superfície), limita o incremento de cabeça de pressão a 2,5% do valor mínimo permitido, atualiza phead(i), escolhe entre duas estimativas de nova umidade (uma pela curva de retenção, outra por continuidade de massa) conforme o tipo de solo e a fase da água, verifica continuidade temporal e limites físicos (umidade mínima/máxima, gelo), credita qualquer excesso como escoamento superficial (runoff), e acumula os totais usados no cálculo do erro de balanço de massa final (smerror).

2. Tradução e Reestruturação

soil_moisture.F90 foi traduzido como uma única função Python, verificada linha a linha contra o .F90 e testada numericamente nas cinco combinações possíveis de nós de ar/solo no perfil (nenhum, no fundo, no meio, no topo, ou o perfil inteiro é ar).

Modificações e convenções adotadas na tradução

- runoff é o primeiro parâmetro intent(inout) deste projeto que é um array (não um escalar): por consistência com o resto do projeto (que sempre isola cópias locais de arrays intent(inout)/out em vez de depender de mutação in-place por referência — ver icld/cover/hgt em module_radiation), a função copia runoff logo no início (runoff = list(runoff)) e devolve a cópia modificada em tupla, junto dos quatro escalares intent(out) (rhs_errorm, errorm, smerror, sert1).

- Os demais parâmetros (sm_old, wvco, iceo, sourceo, sinkro, vino, told, thvc, dthvdh) são intent(in) puros — nunca escritos no Fortran, lidos diretamente sem cópia.

- Os arrays locais desta sub-rotina (A, B, C, D, gam, delphead) são dimensionados por nnodes, não ntot — o sistema tridiagonal só cobre os nós de solo/água, nunca os nós de ar acima do perfil. Indexação 1-based idêntica ao Fortran.

- As dezenas de campos de FasstState usados (soil_moist, phead, ice, wvc, vin, source, sink, sinkr, khl, khu, dsmdh, pheadmin, nsoilp, node_type, ntype, stt, met, delzs, frl, frh) são acessados via state, passado como primeiro argumento.

- Diferente de initprofile.F90, esta sub-rotina não tem nenhum stop/write+stop — nenhuma exceção Python foi necessária.

3. Detalhamento de Variáveis

Parâmetros e retorno da função

| Nome | Direção | Descrição |
| --- | --- | --- |
| sm_old, wvco, iceo, sourceo, sinkro, vino, told, thvc, dthvdh | in | Umidade/vapor/gelo/fonte/sumidouro/entrada de água/temperatura do passo anterior, por nó |
| runoff | inout → retorno | Escoamento superficial acumulado, por nó — copiado localmente antes de mutar |
| rhs_errorm, sert1 | out → retorno | Maior termo independente (D) da matriz tridiagonal, em valor absoluto, e seu valor com sinal |
| errorm | out → retorno | Maior incremento de cabeça de pressão (¦delphead¦) entre todos os nós |
| smerror | out → retorno | Erro do balanço de massa de água (diferença entre variação de armazenamento e fontes/sumidouros/entradas) |

Arrays locais (dimensionados por nnodes)

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| A, B, C | Coeficientes da matriz tridiagonal (nó abaixo, o próprio nó, nó acima) |
| D | Termo independente (right-hand side) da matriz tridiagonal |
| gam | Vetor auxiliar do algoritmo de Thomas (eliminação para frente) |
| delphead | Incremento de cabeça de pressão resolvido pelo sistema tridiagonal |

Principais variáveis locais escalares

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| ni, nb / ni1, nb1 | Limites do(s) intervalo(s) de solo/água a resolver (um ou dois, conforme sn2/sn3) |
| sn2, sn3 | Primeiro e último nó classificado como ar (ntype==27) no perfil |
| dwi, diw, didh, dvdh | Razões água/gelo e correções de capacidade por mudança de fase e por vapor d'água |
| smh, sms, smv, smt | Estimativas de nova umidade — pela curva de retenção, por incremento linear, por continuidade, e a escolhida |
| iflag | Classifica o estado da cabeça de pressão do nó (saturado/insaturado/preciso escolher) |
| excess | Umidade acima do máximo permitido, creditada como escoamento superficial |
| sd | Sempre 0.0 nesta versão — ver “Pontos de Atenção” |
| pho, d0i | Calculados mas nunca lidos de novo — código morto inofensivo, ver “Pontos de Atenção” |

Principais variáveis de fasst_global usadas

| Variável | Descrição |
| --- | --- |
| soil_moist / phead / ice / wvc | Umidade, cabeça de pressão, fração de gelo e conteúdo de vapor por nó — atualizados aqui |
| vin / source / sink / sinkr | Entrada de água, fonte, sumidouro (m/s) e sumidouro adimensional por nó |
| khl / khu / dsmdh / pheadmin | Condutividade hidráulica (nó abaixo/acima), capacidade de armazenamento, cabeça mínima |
| nsoilp | Propriedades de solo por camada (van Genuchten, umidade mín./máx., etc.) |
| node_type / ntype / stt | Tipo do nó (código de 2 letras / numérico) e temperatura |
| frl / frh / sigfl / sigfh / trmlm / trmhm | Fração de raízes, cobertura e resistência de transpiração de vegetação baixa/alta |
| met / ip_pt / ip_rh / iw | Tipo de precipitação e umidade relativa medidas, índice do registro meteorológico atual |
| deltat_fasst / delzs / eps / mflag / Tref | Passo de tempo, espessura do nó, tolerância numérica, valor sentinela, 0°C em Kelvin |

4. Tratamento de Erros e Logs

Validações Implementadas

- Salvaguarda de pivô quase nulo no algoritmo de Thomas (|bet|≤10⁻¹⁰): substitui o pivô por ±10⁻¹⁰ (conforme o sinal) e força delphead a ±|D|, evitando divisão por zero quando há pouco fluxo de umidade — preservado nos dois pontos onde o algoritmo é aplicado (intervalo principal e o segundo, se houver camada de ar no meio).

- Limite de 2,5% do valor mínimo de cabeça de pressão (pheadmin) no incremento por iteração, para evitar passos grandes demais do método de Newton-Raphson.

- Limites físicos de umidade (mínima/máxima permitida por tipo de solo, e casos especiais para nós com gelo) aplicados antes de aceitar smt como a nova umidade do nó.

- Verificação de continuidade temporal: se a variação de umidade implícita (f2−f1) excede o que a entrada de água (vin) explicaria no passo de tempo, o incremento é limitado a esse valor.

Mensagens de Log

Nenhuma. soil_moisture.F90 não tem nenhum write/print.

Exceções e Casos-Limite Tratados

- Nenhuma exceção Python é levantada neste arquivo — soil_moisture.F90 não tem nenhum stop/write+stop.

- Nós de ar (ntype==27) são tratados à parte em cada laço — não entram na montagem/resolução da matriz tridiagonal, e recebem sua umidade diretamente da umidade relativa medida (met(iw,ip_rh)).

5. Testes, Dificuldades Encontradas e Diagnóstico

1. Cobertura das cinco combinações de nós de ar/solo: como a lógica de sn2/sn3/ni/nb/ni1/nb1 é a parte mais intrincada do arquivo, os cinco casos (nenhum nó de ar, ar no fundo, ar no meio — acionando o segundo intervalo ni1/nb1 —, ar no topo, e todos os nós são ar) foram testados explicitamente contra um FasstState real — todos executaram sem erro e produziram valores de umidade consistentes com o tipo de cada nó.

2. pyflakes confirmou dois nomes calculados mas nunca lidos de novo (d0i, pho) — ambos já esperados a partir da leitura do .F90 (nenhum dos dois é referenciado depois de calculado em nenhum ponto do arquivo original), preservados por fidelidade.

3. Achado mais sutil: a variável sd, usada em várias fórmulas (phead(i), sms, smv), está condenada a valer sempre 0.0 nesta versão do Fortran — a única linha que a alteraria de volta para um valor diferente de zero (sd = excess) está comentada, dentro de um if(i /= 1) também comentado. Como o Fortran zera sd incondicionalmente ao final de cada iteração, e a única atribuição ativa restante é essa mesma zeragem, sd nunca é lido como não-zero em nenhuma chamada desta sub-rotina. Na prática, todo excesso de umidade vira runoff diretamente (a linha ativa logo abaixo do bloco comentado), nunca é “empurrado” para o nó abaixo. Preservado fielmente, incluindo o uso de sd nas fórmulas mesmo sabendo que seu valor é sempre zero — ver “Pontos de Atenção”.

6. Validação

- Revisão linha a linha da sub-rotina completa (402 linhas) contra soil_moisture.F90.

- Execução contra um FasstState real, com dense/head reais (fasst.functions), cobrindo as cinco combinações de nós de ar/solo no perfil — concluída sem exceções em todos os casos.

- Checagem de sintaxe (ast.parse) e de nomes indefinidos (pyflakes) — os dois únicos avisos (d0i, pho) já eram esperados e estão documentados.

Limitação em aberto: sem acesso as saídas de referência do FASST original, a validação atual é estrutural, lógica e de execução com dados sintéticos, não uma comparação numérica contra uma execução real do Fortran.

7. Versão Final Aprovada e Justificativa Tecnológica

Versão atual: soil_moisture.F90 traduzido integralmente, com as cinco combinações de nós de ar/solo testadas explicitamente. Duas dependências externas (dense, head) ainda precisam ser traduzidas para execução de ponta a ponta com dados reais.

Por que esta versão deu certo?

- Testar as cinco combinações de sn2/sn3 (em vez de só a mais comum, sem nós de ar) expôs a lógica de ni/nb/ni1/nb1 cedo, evitando descobrir um erro de índice só quando o arquivo fosse integrado com um perfil real que tivesse camadas de ar.

- Rastrear cuidadosamente onde sd é lido versus onde é escrito revelou que uma linha comentada no Fortran torna essa variável permanentemente zero — um comportamento fácil de reproduzir sem entender (bastava copiar as fórmulas), mas que só faz sentido documentado explicitamente para quem for revisar ou estender este código depois.

- Adotar a mesma convenção de “copiar array intent(inout) localmente e devolver em tupla” já usada em module_radiation, em vez de inventar uma abordagem nova só porque desta vez o array é grande e mutado extensivamente, manteve o projeto consistente.

Pontos de Atenção na Transcrição

Três pontos preservados do Fortran original, do mais simples ao mais sutil:

1. soilhumid listada no cabeçalho, mas nunca chamada — discrepância do próprio Fortran

O comentário “uses the function: dense,head,soilhumid” no topo do .F90 lista três funções, mas soilhumid nunca aparece no corpo da sub-rotina. Documentado no docstring do módulo para quem for procurar soilhumid e não encontrar.

2. d0i e pho — código morto inofensivo

Ambos são calculados/zerados mas nunca lidos de novo em nenhum ponto do arquivo original — confirmado tanto pela leitura do .F90 quanto pelo pyflakes na tradução. Preservados por fidelidade.

3. sd sempre igual a 0.0 — preservado, com uso nas fórmulas mesmo sendo sempre zero

O Fortran zera sd incondicionalmente ao final de cada iteração do laço principal; a única linha que a alteraria de volta para um valor diferente de zero (sd = excess, dentro de um if(i /= 1) também comentado) está desativada. Na prática, sd nunca é lido como não-zero, e todo excesso de umidade vira runoff incondicionalmente (a linha ativa logo abaixo do bloco comentado, sem nenhuma condição sobre i). Preservado fielmente — inclusive o uso de sd nas fórmulas de phead(i)/sms/smv, mesmo sendo sempre zero nesta versão.

Pendências

- Traduzir as dependências externas listadas em “Chamadas Externas” (dense, head) — sem elas, soil_moisture não executa de ponta a ponta com dados reais.

- Obter acesso as saídas de referência do FASST original para validação numérica direta — mesma pendência dos módulos anteriores.

- Decidir, junto ao orientador ou no doc final do FASST, se o mecanismo de sd (“empurrar” excesso de umidade para o nó abaixo) deve ser reativado numa fase posterior, ou se a solução atual (todo excesso vira runoff) é a definitiva — documentar essa decisão explicitamente, já que o código comentado sugere que a opção de reativar foi considerada e descartada em algum momento do desenvolvimento do Fortran original.

- Confirmar que a convenção de copiar/devolver arrays intent(inout) (aplicada aqui a runoff) é compatível com como o chamador de soil_moisture (ainda não identificado/traduzido) espera reaproveitar esse array entre chamadas sucessivas de Newton-Raphson.