DOCUMENTAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO

Fortran90 → Python  ·  Arquivo: th_param

| Nome do arquivo original | th_param.F90 |
| --- | --- |
| Nome do arquivo Python | th_param.py |
| Responsável | Allan Morimoto |
| Data | 01/10/2026 |

Status: ☐ Rascunho  ☒ Transcrito  ☐ Validado

Propósito

Calcula as propriedades térmicas de cada nó do perfil vertical: a condutividade térmica (grthcond, W/m·K) e a capacidade calorífica volumétrica (grspheat, J/m³·K). Cobre solos (classes USCS, ntype ≤ 18), materiais de superfície (concreto, asfalto, rocha, água, ar, gelo de geleira) e as camadas acima do solo: neve, gelo, neve+vegetação e vegetação. A difusividade térmica (grthcond/grspheat) e a inércia térmica (√(grspheat·grthcond)) derivadas desses dois campos são usadas pelo restante do FASST, inclusive no critério de estabilidade do passo de tempo em initprofile.py.

Chamadas Externas

O cabeçalho do .F90 informa “no subroutines called” e “uses the function: dense, spheats, thconds”. As três funções são reais e vêm de fasst.functions.

| Símbolo | Origem | Usado em |
| --- | --- | --- |
| dense | Real, fasst.functions (pura, sem state) | Densidade de água, gelo e neve; entra na capacidade calorífica e na densidade média da camada neve/gelo |
| spheats | Real, fasst.functions | Calor específico de água, gelo, ar seco e vapor d'água |
| thconds | Real, fasst.functions | Condutividade térmica de água, gelo, ar seco e vapor d'água |

Arquitetura

th_param recebe state: FasstState como argumento explícito. EPS, SDENSW, SPFLAG, TREF, KVEG e SPHVEG vêm de fasst.constants. ntype, nsoilp, node_type, iw, nnodes, ntemp, ice, soil_moist, hi, hsaccum, newsd, sigfl, stt, wvc, sdens, grspheat, grthcond, sphm e km são campos de FasstState. Phase (WATER_VAPOR, WATER, ICE, DRY_AIR) substitui os inteiros locais d0i/d1i/d2i/d3i do Fortran.

As saídas reais (grthcond, grspheat, km, sphm) são campos de FasstState, atualizados como efeito colateral. A única saída intent(out), rhotot (densidade média da camada de neve/gelo), é devolvida diretamente. O parâmetro n (dimensão de rhov/rhoda no Fortran) é mantido na assinatura por fidelidade, mas não é lido no corpo. rhov e rhoda são listas 1-based (índice 0 sem uso), uma entrada por nó.

th_param lê nnodes e ntemp de state. Em initprofile.py esses dois valores são variáveis locais, então initprofile os grava em state imediatamente antes de chamar th_param.

1. Análise Funcional do Código Original

Um laço percorre os nós 1 a ntemp. Os nós de solo e materiais (i ≤ nnodes) seguem ramos por tipo de material; os nós acima do solo (i > nnodes) seguem ramos por node_type. Ao final de cada iteração, grthcond e grspheat são arredondados a 10⁻²⁰.

1.1 Frações volumétricas do nó (i ≤ nnodes)

np = máx(porosidade, gelo + umidade)  —  (volume ocupado, não menor que a porosidade)
ns = 1 − np  —  (fração de sólidos)
na = máx(0, np − (umidade + gelo + wvc))  —  (fração de ar; ar puro: máx(0, 1 − wvc); água: 0)

1.2 Condutividade térmica de solos (ntype ≤ 18)

Segue Farouki (CRREL Monograph 81-1, p. 112-116): uma condutividade saturada (ksat), obtida por média geométrica ponderada pelas frações volumétricas de cada constituinte, e um número de Kersten (ke) que interpola entre a condutividade seca tabelada e ksat.

sr = máx(eps, mín(1, umidade / umidade_máx))  —  (grau de saturação)
pq = 0,339 + 0,417·(nsoilp(i,18) + nsoilp(i,25))  —  (Tarnawski et al., 2009)
ksq = 8,4·pq  —  kso = 0,25^f_org  —  ksn = 2,9^(1 − (pq + f_org))
ks = ksq · kso · ksn  —  (sólidos)

sem gelo:  —  ksat = kw^np · ks^ns
com gelo:  —  ksat = ks^ns · ki^gelo · kw^(np − gelo)  —  (se umidade ≤ eps, sem o fator kw)
k = k_seco + (ksat − k_seco) · ke  —  (k_seco = nsoilp(i,6))

ke, turfa (ntype 15):  —  sr > 0,05 → 0,7·log10(sr) + 1;  —  senão ke = sr
ke, ntype ≤ 8 ou 18:  —  exp[0,728·(1 − sr^(0,728 − 1,165))]  —  (Lu et al., 2007, coef. de Tarnawski)
ke, demais:  —  exp[0,37·(1 − sr^(0,37 − 1,29))]
ke limitado a [0, 1]

kw e ki vêm de thconds (água e gelo) na temperatura do nó.

1.3 Materiais com valor fixo ou tabelado

| ntype | Material | Condutividade (W/m·K) |
| --- | --- | --- |
| 20 | Concreto | 0,875 se nsoilp(i,6) = SPFLAG; senão o valor tabelado |
| 21 | Asfalto | 0,7 se nsoilp(i,6) = SPFLAG; senão o valor tabelado |
| 25 | Rocha (granito) | 2,0 se nsoilp(i,6) = SPFLAG; senão o valor tabelado |
| 26 | Água | thconds(água) se nsoilp(i,6) = SPFLAG; senão o valor tabelado |
| 27 | Ar | thconds(ar seco) se nsoilp(i,6) = SPFLAG; senão o valor tabelado |
| 30 | Geleira / neve permanente | thconds(gelo) se nsoilp(i,6) = SPFLAG; senão o valor tabelado |

1.4 Capacidade calorífica volumétrica (i ≤ nnodes)

gs = ns · (nsoilp(i,1)·10³) · nsoilp(i,13)  —  (sólidos; zero em nós 'WA' ou se nsoilp(i,13) = SPFLAG)
gw = umidade · ρ_água · c_água  —  (água)
gi = gelo · ρ_gelo · c_gelo  —  (gelo)
ga = na · rhoda(i) · c_ar  —  (ar)
gv = wvc · rhov(i) · c_vapor  —  (vapor d'água)
grspheat = gs + gw + gi + ga + gv
ar puro (27): gw = gi = 0;  —  água (26): só gw

1.5 Neve, gelo e vegetação acima do solo (i > nnodes)

Nós com node_type 'HM' (neve/gelo) ou 'MX' (neve/gelo + vegetação) usam o índice j = i − nnodes para guardar a condutividade (km) e o calor volumétrico (sphm) da camada. A temperatura usada é limitada a TREF (ttemp). O calor específico da neve é constante (2090 J/kg·K).

Sturm et al. (1997), ρ em g/cm³:
ρ < 0,156:  —  k = 0,023 + 0,234·ρ  —  (limitado a [0,023 ; 1])
ρ ≥ 0,156:  —  k = 0,138 − 1,01·ρ + 3,233·ρ²  —  (limitado a [0,138 ; 1])
calor volumétrico da neve = 2090 · ρ  —  (ρ em kg/m³)

A densidade da neve antiga (tdens) vem de sdens(iw − 1), ou de pdensnew se esse valor for ≈ 0, ou de SDENSW quando iw < 2. A neve nova usa pdens. Com gelo presente, a temperatura média da interface neve/gelo (tice) define a condutividade e o calor do gelo, e as camadas são combinadas em série:

k_camada = (Σ espessuras) / (Σ espessura_i / k_i)  —  (série)
rhotot = (Σ ρ_i·espessura_i) / (Σ espessuras)
sphm = (Σ calor_i·ρ_i) / rhotot

São tratados separadamente: só gelo, gelo + neve antiga, gelo + neve nova, gelo + neve antiga e nova, só neve antiga, só neve nova, e neve antiga + nova sem gelo. Em nós 'MX' o resultado é ponderado pela fração de cobertura vegetal (sigfl) com KVEG e SPHVEG; em nós 'VG', grthcond = sigfl·KVEG e grspheat = sigfl·SPHVEG·ρ_água.

2. Tradução e Reestruturação

th_param.F90 foi traduzido como uma única função Python, verificada linha a linha contra o .F90.

Convenções adotadas na tradução

- Indexação 1-based idêntica ao Fortran (posição 0 sem uso) em rhov, rhoda e nos campos de FasstState.

- O cálculo da condutividade da neve (Sturm et al.), idêntico para neve antiga e nova no Fortran, foi extraído para o helper _sturm_conductivity, usado nos dois pontos.

- A variável np do Fortran (volume ocupado) chama-se np_ em Python, para não colidir com a convenção np = numpy usada nos demais arquivos do projeto.

- As potências do cálculo de ks, ke e ksat usam o operador ** sobre bases positivas (condutividades e grau de saturação); não há tratamento de base negativa.

- Blocos de fórmula alternativos, deixados comentados no Fortran (versões anteriores de ks e ke), foram preservados apenas como comentário.

- _fdiv (mesma função de sp_humid.py, snow.py, module_lowveg.py, module_canopy.py, module_radiation.py e soil_strength.py) protege as divisões do caso final do ramo neve sem gelo, que valem 0/0 quando hsaccum e newsd são zero. O Fortran propaga NaN silenciosamente nesse caso.

3. Detalhamento de Variáveis

Parâmetros e retorno da função

| Nome | Direção | Descrição |
| --- | --- | --- |
| state | in | Estado do modelo (FasstState) |
| n | in | Dimensão de rhov/rhoda no Fortran; não lido no corpo |
| pdens | in | Densidade da neve nova (kg/m³) |
| pdensnew | in | Densidade usada para a neve antiga quando sdens(iw−1) ≈ 0 (kg/m³) |
| rhov | in | Densidade do vapor d'água por nó (lista 1-based) |
| rhoda | in | Densidade do ar seco por nó (lista 1-based) |
| rhotot | out (retorno) | Densidade média da camada de neve/gelo; valor do último nó 'HM'/'MX', ou 0,0 se não houver |

Colunas de nsoilp usadas

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Densidade (g/cm³) lida do arquivo de solos; th_param a usa como densidade dos sólidos (gs); soil_strength, como densidade seca aparente (mc = 100·θ/nsoilp(i,1)) |
| 2 | Porosidade |
| 6 | Condutividade térmica tabelada (W/m·K); SPFLAG = não informada |
| 9 | Umidade volumétrica máxima |
| 13 | Calor específico do solo seco (J/kg·K); SPFLAG = não informado |
| 14 | Fração orgânica |
| 18 | Fração de areia |
| 25 | Fração complementar, calculada em initprofile como 1 − nsoilp(i,23) − nsoilp(i,18) |

Principais campos de FasstState usados

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| ntype / node_type | Tipo de material (classe numérica) e tipo de nó ('WA', 'HM', 'MX', 'VG') de cada nó |
| nnodes / ntemp | Número de nós de solo/material e número total de nós, incluindo neve e vegetação |
| ice / soil_moist / wvc | Gelo, umidade líquida e conteúdo de vapor, por nó |
| hsaccum / hi / newsd | Neve antiga acumulada, gelo e neve nova (m) |
| sdens / iw | Densidade da neve por passo de tempo e índice do passo atual |
| sigfl | Fração de cobertura vegetal |
| grthcond / grspheat | Saídas: condutividade e capacidade calorífica volumétrica de cada nó |
| km / sphm | Condutividade e calor volumétrico das camadas de neve/gelo, indexados por i − nnodes |

4. Tratamento de Erros e Logs

Validações Implementadas

- Grau de saturação limitado a [eps, 1] e número de Kersten limitado a [0, 1].

- Condutividade da neve limitada por faixa em cada ramo da correlação de Sturm et al.

- Frações de ar nunca negativas (máx com 0,0).

- _fdiv no caso final do ramo neve sem gelo (ver Seção 2).

Mensagens de Log

Nenhuma. th_param.F90 não tem write/print.

Exceções e Casos-Limite Tratados

- Nenhuma exceção Python é levantada neste arquivo; th_param.F90 não tem nenhum stop.

- Com iw ≥ 2 e hsaccum > eps, a função lê state.sdens[iw − 1]. FasstState.sdens é None por padrão, então precisa estar alocado antes dessa chamada.

5. Testes, Dificuldades Encontradas e Diagnóstico

1. Solos e materiais: th_param foi executada contra um FasstState real com solos de diferentes classes (incluindo turfa, ntype 15), com e sem gelo, e com concreto, asfalto, rocha, água e ar. Os valores de condutividade ficaram em faixas físicas (solos úmidos entre 1,8 e 2,0 W/m·K com condutividade seca de 0,25 W/m·K; materiais fixos exatamente nos valores de referência).

2. Neve e gelo: foram executados todos os ramos — só neve antiga, só neve nova, as três combinações com gelo, só gelo, nós 'MX' e 'VG' e o caso de nó de neve sem neve nem gelo (que produz NaN, sem levantar exceção).

3. Integração: initprofile foi executada de ponta a ponta com th_param real sobre um perfil de 13 nós em duas camadas de solo. Os valores calculados foram plausíveis (condutividade de cerca de 1,2 W/m·K na camada de classe 9 e de 1,95 W/m·K na de classe 5; capacidade calorífica de cerca de 1,26×10⁶ J/m³·K).

4. Primeira execução da integração: th_param devolveu condutividade e capacidade calorífica iguais a zero em todos os nós. A causa era que nnodes e ntemp, locais em initprofile, não estavam gravados em state quando th_param os lia. Corrigido gravando os dois em state imediatamente antes da chamada.

5. Temperatura de interface neve/gelo: o impacto numérico da expressão de tice (Pontos de Atenção, item 1) foi medido num caso com neve de 0,2 m (k = 0,1 W/m·K) sobre gelo de 0,1 m, T_base = 273 K e T_topo = 270 K.

6. Validação

- Revisão linha a linha da sub-rotina completa (379 linhas) contra th_param.F90.

- Execução contra um FasstState real cobrindo solos, materiais, neve, gelo, 'MX' e 'VG'.

- Execução de initprofile de ponta a ponta com th_param real.

- Checagem de sintaxe (ast.parse) e de nomes indefinidos (pyflakes): os únicos avisos são cs, ka e kv, variáveis nunca lidas, esperadas e documentadas.

Limitação em aberto: sem acesso as saídas de referência do FASST original, a validação atual é estrutural, lógica e de execução com dados sintéticos, não uma comparação numérica contra uma execução real do Fortran.

7. Versão Final Aprovada e Justificativa Tecnológica

Versão atual: th_param.F90 traduzido integralmente, com dense, spheats e thconds como chamadas reais. A tradução resolve a última dependência externa de initprofile.py, que passou a importar a função real.

Por que esta versão deu certo?

- Executar initprofile de ponta a ponta, e não só th_param isolada, expôs o problema de nnodes/ntemp não estarem em state; com a função isolada e um estado montado à mão, esse erro não aparece.

- Medir o efeito da expressão de tice com valores concretos mostrou que as clampagens de fasst.functions evitam valores absurdos, mas não os valores corretos.

- Testar cada subcaso de neve/gelo separadamente cobriu as sete combinações de hsaccum, newsd e hi, que seguem fórmulas diferentes.

Pontos de Atenção na Transcrição

1. Fração invertida no cálculo de tice — provável bug do Fortran, mantido sem correção

Em três blocos (linhas 302-304, 314-316 e 329-330 do .F90), a temperatura média da interface neve/gelo é escrita como tice = (a + b) / (b·T_base + a·T_topo), com a = condutância da neve (k/espessura) e b = condutância do gelo. Uma média de temperatura ponderada por condutância seria (b·T_base + a·T_topo) / (a + b), o inverso. Como escrito, tice vale aproximadamente 1/T, cerca de 0,004, em vez de cerca de 270 K.

tice é passado a thconds, spheats e dense para a fase gelo. As clampagens internas dessas funções mantêm o resultado finito, mas diferente do que uma temperatura de cerca de 270 K produziria. No caso medido (neve de 0,2 m com k = 0,1 W/m·K sobre gelo de 0,1 m, T_base = 273 K, T_topo = 270 K): tice = 0,0037 contra 272,9 K da média correta; condutividade do gelo 3,41 contra 2,22 W/m·K (+54%); calor específico do gelo 1389 contra 2050 J/kg·K (−32%); densidade do gelo praticamente inalterada (916,20 contra 916,21 kg/m³). Corrigir mudaria o resultado numérico do modelo.

2. ksq = 8,4·pq é multiplicação, não exponenciação — provável erro de digitação, mantido sem correção

Na condutividade dos sólidos, ks = ksq·kso·ksn é um produto de potências em que kso = 0,25^f_org e ksn = 2,9^(…) usam exponenciação, como em um modelo de média geométrica. O fator de quartzo é escrito ksq = 8,4·pq, com multiplicação. A versão anterior, deixada comentada no Fortran (linha 112), usava 8,4**nsoilp(i,5).

3. Variáveis calculadas e nunca usadas

ka e kv (condutividade do ar e do vapor d'água) são calculadas por thconds para todo nó de solo e nunca lidas depois; cs é zerada no topo e nunca usada. Código morto, preservado por fidelidade.

4. Tipos de material sem ramo próprio

Os tipos 19, 22, 23, 24, 28 e 29 não têm ramo para a condutividade. Para esses nós, grthcond mantém o valor anterior de state.grthcond. A capacidade calorífica (grspheat) é calculada para todos os nós de i ≤ nnodes.

5. tdens persiste entre iterações do laço

tdens (densidade da neve antiga) só é atribuída quando hsaccum > eps e mantém o valor da iteração anterior nos demais nós, como no Fortran. Vale 0,0 se nenhuma iteração anterior a atribuiu.

6. rhotot reflete só o último nó de neve/gelo

rhotot só é atribuída em nós 'HM'/'MX', e cada nó sobrescreve o anterior. O valor devolvido é o do último nó; se não houver nenhum, 0,0.

7. Caso final do ramo neve sem gelo pode dividir 0 por 0

O else do ramo sem gelo cobre “neve antiga e nova juntas”, mas também o caso em que hsaccum e newsd são zero. Nesse caso, as divisões por (newsd + hsaccum) e por (hsaccum/kms + newsd/kmsn) valem 0/0. O Fortran propaga NaN; _fdiv reproduz esse comportamento em Python, e o resultado (NaN) chega a grthcond e grspheat.

Pendências

- Decidir, junto ao orientador ou no doc final do FASST, se a expressão de tice (Pontos de Atenção, item 1) e o ksq = 8,4·pq (item 2) devem ser corrigidos numa fase posterior, e quantificar o impacto na condutividade de camadas de neve sobre gelo.

- Confirmar o significado de nsoilp(i,25) (fração complementar usada em pq), que é calculada em initprofile e não é descrita no .F90 de th_param.

- Confirmar qual densidade a coluna 1 de nsoilp representa. Em th_param, gs = ns · (nsoilp(i,1)·10³) · c_seco já multiplica pela fração de sólidos ns, o que só é consistente com densidade dos grãos; em soil_strength, mc = 100·θ/nsoilp(i,1) só é consistente com densidade seca aparente. Os dois usos da mesma coluna não foram reconciliados contra o Fortran.

- Obter acesso as saídas de referência do FASST original para validação numérica direta.